33
3

ООО «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» 

150040 Ярославль, ул. Некрасова, 39 Б

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МЫШКИН
Ярославская область

Мышкинский муниципальный район

Нормативно-правовой акт

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
МК-4-08
Генеральный директор

ООО «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ»                                                                                   С.А. Буров

Главный инженер проекта                                                                                           Е.М. Поляк

Главный архитектор проекта
              В.В. Богородицкий

Ярославль 2008 
СОДЕРЖАНИЕ
	1.

1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.
4.
4.1.
	Введение ……………………………………………………………………………….

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА.

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ:
Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления её

комплексного развития ……………………………………………………………...

Общие сведения ………………………………………………………………………
Градостроительная ситуация ……………………………………………………..…
Ярославская область (макрогеографическая) ……………………………………..…
Мышкинский муниципальный район (микрогеографическая) …..……...…………
Краткая характеристика природных условий ………………………………………..
Краткий анализ исторического развития ………………………………………….…
Существующее использование территории …………...………………………….…

Характеристика существующей застройки ………………………………………….

Реализация предыдущего генерального плана ………………………………………

Обоснование вариантов решения задач (концепция) территориального планирования …………………………………………………………………………
Население (демографическая ситуация) и территориальное развитие …..………...
Экономическая основа устойчивого развития ………………………………………

Экологическая безопасность ………………………………………………………….

Жилищное строительство и жилищная обеспеченность ……………………………

Система учреждений обслуживания населения ……………………………………..

Перечень мероприятий по территориальному планированию ………………..

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требования пожарной    безопасности …………………………………………………………………………..

Требования пожарной безопасности …………………………………………………
	4
5

5

5

5

6

7

9

10

14

15

16
17
17

18

19
19

20

21
25


ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

	ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ (макрогеографическая).
Ярославская область.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ  (микрогеографическая).
Мышкинский муниципальный район.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

Существующее использование территории.                    Масштаб 1:5000                                                                    
Масштаб 1:10000
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.                ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.                       Масштаб 1:5000                                                                                  

ИСТОЧНИКИ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ. ОБЪЕКТЫ МЧС.                                        Масштаб  1:10000

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
(Памятники архитектуры).                                                 Масштаб 1:2000
	Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 3.1

Схема 4

Схема 5

Схема 6


	5.

6.
6.1.

6.1.1.

6.1.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.5.

7.

8.
	ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ:
Цели и задачи территориального планирования городского поселения Мышкин …………………………………………………………………………….

Проектные предложения по территориальному планированию. Этапы реализации ………………………………………………………………………….…
Принципы градостроительного (территориально-функционального)  зонирования ……………………………………………………………………………

Центральные общественно-деловые и коммерческие зоны ………………………...

Зона центра исторического поселения как комплексного объекта культурного наследия – достопримечательного места …………………………………………….

Специальные обслуживающие и деловые зоны ……………………………………..

Жилые зоны ……………………………………………………………………………

Производственные и коммунальные зоны. Зоны транспортной     инфраструктуры ……………………………………………………………………….

Зоны специального назначения ………………………………………………………

Природно-рекреационные зоны ………………………………………………………

Зоны охраны объектов культурного наследия ………………………………………

Территориальные резервы для развития городского поселения …………………...

Социальное обслуживание населения ………………………………………………..

Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения ………………..

Электроснабжение …………………………………………………………………….

Связь ……………………………………………………………………………………

Водоснабжение ………………………………………………………………………...

Канализация ……………………………………………………………………………

Газоснабжение …………………………………………………………………………

Теплоснабжение ……………………………………………………………………….

Основные планировочные ограничения ……………………………………………..

Охрана окружающей среды …………………………………………………………...

Охрана объектов культурного наследия ……………………………………………..

Этапы реализации ……………………………………………………………………..

Основные технико-экономические показатели ………………………………….

Основные источники информации ………………………………………………...
	25

26

26

31

32
32

33
33

34

34

35

37
37

39

39

42
42

44

46

47

48

48

50

51
51

52


ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

	7.

8.

9.

10.

11.
	ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ПЛАНИРУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.                                 Масштаб 1:2000

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

Виды и состав территориальных зон. Перспектива развития.

Масштаб 1:5000
Масштаб 1:10000
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

Электроснабжение. Связь.                                                  Масштаб  1:10000 
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

Водоснабжение и канализация.                                          Масштаб  1:10000

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

Газоснабжение. Теплоснабжение.                                      Масштаб  1:10000
	Схема 7

Схема 8

Схема 8.1

Схема 9

Схема 10

Схема 11


Введение

Генеральный план (далее именуется - Генплан) разработан в 2007-2008 гг.           ООО «Спецстройпроект» (150040 Ярославль, ул. Некрасова. 39 Б; лицензия Д 816001 от 18.12.2006 рег. № ГС-1-76-02-26-7606047338-005005-2 выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; шифр проекта МК-4.1-08) на основании муниципального контракта №    от 16.07.2007 с Управлением жизнеобеспечения и градостроительства Администрации Мышкинского муниципального района. 

Генплан разработан на основании положений Конституции Российской Федерации, Градостроительного, Земельного, Водного и Жилищного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иных федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава городского поселения Мышкин, нормативных правовых актов Ярославской области, Мышкинского муниципального района и городского поселения Мышкин.

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации (№ 190-ФЗ) и технического задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы, кроме того, выполнены в электронном виде.
Генплан состоит из обобщенных карт (схем) по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений её комплексного развития по градостроительному (территориальному и функциональному) зонированию, размещению объектов социального обслуживания населения, развитию производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, анализу источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
Генплан является муниципальным нормативно-правовым актом и, учитывая местную специфику, регламентирует градостроительную деятельность на территории городского поселения, основные направления и принципы которой определены в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики, формируемой на базе реализации утвержденной градостроительной документации.
В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Ярославской области» (2007 г.) и проведен анализ реализации предыдущего генплана г. Мышкина (1992 г.).
Генплан действует на территории городского поселения Мышкин в пределах границ поселения. Он обязателен для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
Как промежуточный этап, в июле 2008 года на публичных слушаниях в городском поселении Мышкин рассматривались материалы Генплана и Правил землепользования и застройки, что способствовало, с учетом замечаний и предложений, более качественному анализу тенденций развития городского поселения и выработке стратегических решений по его планировке, территориальному зонированию и содержанию градостроительных регламентов.

30.09.2008 материалы Генплана и Правил рассмотрены и, с учетом замечаний, одобрены Градостроительным советом при департаменте градостроительства и архитектуры Ярославской области.
Авторский коллектив проекта Генплана
	Главный инженер проекта
Главный архитектор проекта
Авторы разделов:

- охрана окружающей среды
- ИТМ ГО и ЧС
- электроснабжение, связь
- водопровод и канализация,

  газоснабжение, теплоснабжение
Исполнители:
	инженер

архитектор
инженер

инженер
инженер
инженер

техник-архитектор

техник-архитектор

техник-архитектор
	Е.М. Поляк
В.В. Богородицкий

Т.В. Тырцева

Е.М. Поляк

И.В. Ратынский

А.М. Поляк

В.В. Багдасарьян

А.В. Булычев

И.Н. Щаников


	1.
1.1.

	Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления её комплексного развития.
Общие сведения


Городское поселение Мышкин является административным центром Мышкинского муниципального района и Приволжского сельского поселения Ярославской области, центром соответствующих районной и сельской систем расселения.

Расположен в западной части области, на левом берегу реки Волги (пристань), в 90 км к северо-западу от областного центра – Ярославля, в 20 км от железнодорожной станции Волга на линии Ярославль – Рыбинск – Сонково – Бологое – Санкт-Петербург.

В 1777 году село Мышкино преобразовано в уездный город Ярославского наместничества. После 1927 г. – сельское поселение, с 1943 г. – поселок городского типа. С 1991 г. возвращен статус города.

Географическая площадь территории городского поселения (на 2000 год) составляет 5,366 кв.км (5,274 кв.км или 527,40 га в местной системе координат СК-76); периметр составляет 20,18 км.

На севере, западе и юге граница городского поселения Мышкин совпадет с внутренней границей Приволжского сельского поселения  Мышкинского муниципального района Ярославской области. Восточная граница поселения проходит вдоль акватории реки Волги.

Численность населения городского поселения Мышкин (на 2005 год) составляет       6 076 человек.
	1.2.

1.2.1.

	Градостроительная ситуация
Ярославская область (макрогеографическая)


Транспортное сообщение из г. Ярославля с г. Мышкиным осуществляется по региональным (областным) автодорогам 1К2.1К3 через Большое Село и по паромной переправе через р. Волгу.

Также автодорожное сообщение из г. Ярославля может осуществляться через Большое Село – г. Углич по региональным (областным) автодорогам 1К2.1К13.1К7.

Городское поселение Мышкин, как говорилось ранее, расположено на левом берегу реки Волги (акватория Рыбинского водохранилища) против места впадения в нее (устья) реки Юхоть. По правому берегу реки Волги (напротив Мышкина) проходит межрегиональная (межобластная) автомагистраль Р104.1К5 сообщением Череповец – Рыбинск – Углич – Сергиев Посад, по которой осуществляется кратчайшая связь Мышкина с Москвой и Рыбинском.
Ближайшая железнодорожная станция Волга, откуда осуществляется связь Мышкина с Москвой и Санкт-Петербургом по железной дороге, расположена на региональной (областной) автодороге 1К18 сообщением Мышкин – Волга.

В городском поселении расположена пристань для транзитных, туристических судов и судов местного сообщения по р. Волге в направлениях на Москву – Углич – Тверь, Ярославль – Астрахань и Череповец – Санкт-Петербург.

По дорогам регионального (областного) значения 1К5.1К7.1К18.1К22 осуществляется также связь Мышкина с сельскими поселениями Мышкинского муниципального района: Охотинским, Приволжским, Рождественским и Шипиловским.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Ярославской области» в перспективе расчетного срока (2026 г.) в районе Мышкина планируется новый мостовой автодорожный переход через р. Волгу.

	
	Расстояния от городского поселения Мышкин (автодороги, км)


	Наименование конечного населенного пункта
	Промежуточные населенные пункты
	Индексация автодорог (федеральная, региональная)
	Расстояние, км

	1
	2
	3
	4

	г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. С.-Петербург (перспектива)

г. Ярославль

г. Тверь

г. Рыбинск

г. Углич

с.п. Волга (железная дорога Рыбинск – С.-Петербург)

с.п. Н. Некоуз

с.п. Рождествено

с.п. Охотино
	Углич – Сергиев Посад

Ярославль

Ростов

Воскресенское – Бежецк – В. Волочек – Новгород

Большое Село

Калязин – Кашин

Охотино

-

-

Шипилово

Шипилово

-
	Р153.1К21.Р104/М8.Е115

1К2.1К13/М8.Е115

Р104.Р153/М8.Е115

1К7.1К22 (далее Тверская, Новгородская, Ленинградская области)

1К2.1К13

1К7.Р104 (далее – Тверская область)

Р104.1К5
1К7

1К18

1К7

1К7.1К22

1К5
	231
338

312

681

90

257

43

31

20

34

30

5


	1.2.2.
	Мышкинский муниципальный район (микрогеографическая)


По всему периметру (20,18 км) граница городского поселения Мышкин совпадает с внутренней границей Приволжского сельского поселения и акваторией р. Волги (на востоке). За р. Волгой, напротив Мышкина, расположена территория Охотинского сельского поселения Мышкинского муниципального района.

В границах Приволжского сельского поселения смежно с городским поселением расположены земли следующих землепользователей: (7.016… - поворотные точки границы городского поселения для описания смежеств):
От 7.016 до 7.021  земли долевой собственности членов-пайщиков

                               СПК им. Ульянова

От 7.021 до 7.035  земли ГУ “Некоузский лесхоз”

От 7.035 до 7.039  земли водного фонда

От 7.039 до 7.045  земли ГУ “Некоузский лесхоз”

От 7.045 до 7.046  земли департамента дорожного хозяйства

                               администрации Ярославской области

От 7.046 до 7.054  земли ГУ “Некоузский лесхоз”

От 7.054 до 7.055  земли долевой собственности членов-пайщиков

                               СПК им. Ульянова

От 7.055 до 7.074  земли Приволжского сельского поселения 

                               (дер. Тетерюхино)

От 7.074 до 7.006  земли долевой собственности членов-пайщиков

                               СПК им. Ульянова

От 7.006 до 7.007  земли фонда перераспределения Мышкинского

                               муниципального района

От 7.007 до 7.010  земли ГОУНПО ПУ-ЗУ Ярославской области

От 7.010 до 7.015  земли фонда перераспределения Мышкинского

                               муниципального района

От 7.015 до 7.016  земли ОАО “Мышкинское по птицеводству”

По западной границе городское поселение огибает окружная автодорога, по которой осуществляется связь с железнодорожной станцией Волга, сельскими поселениями Мышкинского муниципального района и проходят автомобильные направления-связи Мышкина с территорией Брейтовского, Некоузского и Угличского муниципальных районов.
В городском поселении расположена одна АЗС. Генпланом планируются еще две АЗС: на окружной автодороге и двусторонняя АЗС на автомагистрали Р104.1К5 (правый берег р. Волги) с учетом перспективного автодорожного моста через р. Волгу. На правом же берегу, в устье р. Юхоть планируется стоянка судов маломерного флота и круизных яхт с устройством заправки топливом на воде.

Из объектов коммунального и инженерно-технического обеспечения городского поселения на близлежащих территориях в границах Приволжского сельского поселения расположены: газокомпрессорная станция «Мышкин» (ГКС-18) на магистральном газопроводе «Ухта – Торжок» (район населенного пункта Кривец); нефтеперекачивающая станция «Палкино» на магистральном нефтепроводе «Сургут – Полоцк» / «Палкино – Кириши – Приморск» (район населенного пункта Палкино); комплексный водозабор из р. Волги в районе н.п. Коптюшка с водоочистными сооружениями; полигон твердых бытовых отходов (ТБО), асфальтобетонный завод (АБЗ) и территория перспективного кладбища (все три объекта в районе н.п. Романовка на автодороге на Н.Некоуз).
	1.3.
	Краткая характеристика природных условий


Климат умеренно-континентальный, с умеренно теплым и влажным летом и умеренно холодной зимой. Средние температуры января -10,1 оС, июля +18,0 оС; средняя многолетняя температура +4,4 оС. Абсолютный минимум равен -46,0 оС, максимум +36,0 оС. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, XII) имеют средние температуры ниже 0 оС.
Годовая сумма осадков составляет 641 мм, причем 70% - в теплую половину года. Наибольшее количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – на февраль – 33 мм.
Снежный покров ложится во второй декаде ноября и держится до середины апреля. Продолжительность залегания снежного покрова – 155 дней. Высота снежного покрова (5% вероятности превышения) – 50-60 см. Глубина промерзания почвы – 120 мм.
Рассматриваемая территория относится к строительно-климатическому району IIВ.

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -30оС и -15оС. Продолжительность отопительного периода – 221 день.

В городском поселении преобладает юго-западный перенос воздушных масс. Среднегодовая скорость ветра – 3,6 м/сек. Наименьшая повторяемость – северо-восточные ветра.
Относительная влажность на территории – 82%.

Неблагоприятные погодные явления: туманы (26 дней в году), метели (46 дней в году).

	
	Роза ветров на территории городского поселения Мышкин



[image: image1.png]



Повторяемость (%) направлений ветра за год (среднегодовая).

Климат благоприятен для развития сельского хозяйства и рекреации.
Рельеф представляет собой сочетание поверхностей низких и высоких террас Рыбинского водохранилища и Волги, озёрно-ледниковой равнины, слабоволнистый, характеризуется средней степенью расчлененности (речная сеть, овраги). Абсолютные отметки поверхности территории моренной равнины колеблются от 110 до 124 м, уклоны – преимущественно 2-6%.
Моренная равнина изобилует большим количеством мелких водоемов и небольших по площади заболоченных участков.

Долина реки Волги непосредственно в центральной части города узкая (шириной от 600 до 800 м), выше и ниже него она расширяется (до 1 200 м) и здесь наблюдаются высокие надпойменные террасы. Поверхность террас частично затапливается наивысшим уровнем воды 1% обеспеченности до абсолютной отметки 104,8 м. Краевой шов долины, отделяющий ее от моренной равнины, прослеживается по уступу высотой от 3 до 14 м и крутизной (преимущественно) до 15-20% и более. Глубина Волги в межень до 5 м. Дно песчаное деформирующееся, у правого берега – каменистое.

В настоящее время основным источником водоснабжения являются поверхностные воды р. Волга; подземные воды играют подчиненную роль.

Сочетание рельефа предполагает различный механический состав почв: от песчаного в прибрежных зонах Волги до глинистого и тяжелосуглинистого на основной территории.

Территория городского поселения расположена в лесной зоне и относится к северо-западному району хвойных и широколиственных лесов.

Наибольшее распространение имеют еловые и сосновые леса. Нередко встречаются елово-сосновые и елово-березовые леса, а на более плоских и переувлажненных участках рельефа – осиновые древостои с участками широколиственных пород, а также кустарничковые и травяные леса.

Древостои преимущественно II, реже I или III классов бонитета. 

Основная функция лесов – рекреационная (защитные леса).

Луговая растительность богата лекарственными растениями.

	1.4.
	Краткий анализ исторического развития


По гипотезам археологов поселение на месте существующего города могло возникнуть в XIII веке.

В XV-XVII вв. Мышкин упоминается как поселение сельского типа(село, потом слобода). В первой половине XVI в. Мышкин принадлежит князьям Ушатым, ветви Моложского рода Ярославских князей, а во второй половине того же столетия - относится к удельному княжеству Юхотскому; тогдашние владельцы Юхотского княжества-князья Мстиславские, держат здесь своих наместников.

В истории имеется упоминание о Мышкине 1609 года, как о месте встречи представителей московского государства со шведами, имевшей положенное влияние на завершение переговоров со Швецией о совместных действиях против польско-литовской интервенции.

Как село, Мышкин существовал в XVII веке и до 1764 года принадлежал Московскому Чудову монастырю, но уже как слобода.

В 1777 году он из слободы был переименован в уездный город Ярославского наместничества и называется Мышкиным. План города конфирмован 21 марта 1780 года.

Через город с северо-запада на юго-восток, минуя Никольскую церковь проходила городская дорога, выходящая на переправу через Волгу и далее – на «большую дорогу» в г.Ярославль.

Проселочные дороги, проходящие из соседних деревень к главным, образовали неправильной формы кварталы. Несколько площадей , примыкнувших к основной городской дороге, размещались по обе стороны ручья Студенца и были полностью застроены торговыми лавками.

На конец XVIII века в городе и на выгонных землях, принадлежащих ему, имелись две церкви: во имя Николая Чудотворца, построенная в 1766 году и во имя Алексея Великомученика (кладбищенская), построенная в 1766 (снесена в 30-е годы XX в.). Рядом с Алексеевской церковью позднее, в 1866 году была построена новая церковь во имя Всех Святых в псевдорусском стиле. Позднее же, в 1805-1820 гг. на главный Торговой площади города строится Успенский собор, расписанной в 1832 году внутри крепостным художником Тимофеем Медведевым.

Планировочной основой города при реализации плана 1780 года становится система из трех площадей: главный Торговой, площадь у Никольской церкви(позднее - собора) и прибрежной площади в северной части исторического центра города, ориентированных к Волге. Общественные центры были связаны между собой улицей Никольская (позднее – ул.Пушкина). Главными композиционными осями города стали улицы Ярославская (позднее – ул.Ленина), Успенская с выходом их к реке Волге и улицы Никольская и Угличская, перпендикулярные им и параллельные берегу и соединяющие городские площади Никольскую, Торговую(Успенскую) и у присутственных мест между собой.

К 1868 году город был уже сформирован в проектных(увеличенных) границах, а центральные улицы и набережная застроены купеческими каменными домами. К этому времени окончательно сформировались Алексеевская, Солдатская и Кузнечная слободы.

Во второй половине XIX века продолжилось формирование архитектурного ансамбля Торговой(Успенской) площади: строятся Торговые ряды напротив Успенского собора, законченно строительство двух богатых городских усадеб купцов Чистовых.

В начале XX века отмечается расцвет культурной жизни Мышкина. Существует публичная библиотека (с 1901 г. Стала называться  имени Ф.К. Опочинина – «Опочининской» - в память о ее основателе. В 1913-1915 гг. действует дворянский клуб. В 20-е годы в городе имеется педагогический техникум, драматический театр, метеостанция, естественно-исторический музей, картинная галерея, один из первых в стране спортклубов, местная газета.
В 1924 году ликвидирован Мышкинский уезд, а в  1927 году Мышкин лишен городского статуса. В январе 1991 года Мышкину возвращено звание города.

В 1992 году был разработан проект охранных зон памятников истории и культуры Мышкина (НИИ Урбанистики-Ленгинпрогор). В этом же году - проект генерального плана города (НИИ Урбанистики-Ленгинпрогор). Целью проектов явилось выявление в городе объектов культурного наследия и разработка системы их охранных зон, определение основных принципов застройки города и реконструкции его исторического центра, функциональное зонирование городской территории и экономическая база развития города.
	1.5.
	Существующее использование территории


Существующая территория поселения по принципам градостроительного (территориально-функционального) зонирования содержит следующие виды территориальных зон:
	-

-

-

-

-

-

-
	Ц – центральные общественно-деловые и коммерческие зоны (6);
ЦС – специальные обслуживающие и деловые зоны (17);
Ж – жилые зоны (20);
П – производственные и коммунальные зоны (28);
ПТ – зоны транспортной инфраструктуры (2);
C – зоны специального назначения (3);
Р – рекреационно-ландшафтные территории (11);


	
	Земельный баланс градостроительного зонирования территории (существующее положение)



	NN

п/п
	Наименование зон (территорий, объектов)
	Индексация зон
	Площадь, га

	1
	2
	3
	4

	1.

1.1.
1.2.

	Центральные общественно-деловые и коммерческие

зоны (6), в том числе:

Зона центра исторического поселения, как объекта культурного наследия – достопримечательного места (1);

Зоны обслуживания и деловой активности центра городского поселения (5), в том числе:
	Ц

ЦД

Ц-1

Ц-2

Ц-3
	27,47

5,3%

16,15

1,26

2,04

0,85

	1
	2
	3
	4

	2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.5.1

3.

3.1.

	Специальные обслуживающие и деловые зоны (17), в том числе:

Территория музейного комплекса (1);

Территория объектов отдыха и туризма (5);
Территория учреждения здравоохранения (ЦРБ/1);

Территория учебных (учебно-производственных) заведений (4), в том числе:

-

-

-
средняя общеобразовательная школа (1);

профессионально-техническое училище (1);

спецшкола (1);

учебно-производственный «бизнес-инкубатор» (1);
Территории спортивных сооружений (2), в том числе:
-

комплексный культурно-развлекательный и спортивно-оздоровительный центр (1)
Жилые зоны (20), в том числе:
Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки (16), в том числе:

	Ц-4

Ц-5

ЦС

ЦС-1

ЦС-2

ЦС-3

ЦС-4

ЦС-5

ЦС-6

ЦС-7

ЦС-8

ЦС-9

ЦС-10

ЦС-11

ЦС-12

ЦС-13

(перспектива)

Ж

Ж-1

Ж-1.1

Ж-1.2

Ж-1.3

Ж-1.4

Ж-1.5

Ж-1.6

Ж-1.7

Ж-1.8

Ж-1.9

 Ж-1.10

 Ж-1.11

 Ж-1.12

 Ж-1.13

 Ж-1.14

 Ж-1.15

 Ж-1.16


	3,49

3,68

36,54

2,23

0,70

3,07

2,19

6,56

1,26

4,54

2,99

1,18

1,43

2,24

2,53

5,62

249,07

47,2%

189,27

3,05

14,34

26,70

4,31

18,15

2,06

2,39

0,73

42,56

2,05
11,37

6,30

6,36

37,66

10,72

0,52



	1
	2
	3
	4

	3.2.
3.3.
4.

4.1.

	Зоны смешанной застройки индивидуальными и квартирными домами с участками (3), в том числе:
Зоны среднеэтажной смешанной жилой застройки в 2-5 этажа (1);

Производственные и коммунальные зоны (28)

(объекты IV-V классов вредности)
в том числе:
связь (1);

энергетика (3), в том числе:

водоснабжение (станция 3-го водоподъема/1);

теплоснабжение (котельная городского поселения/1);

пожарная часть (1);

ветеринарная станция (1);

пищевая промышленность (2), в том числе:

строительство (3), в том числе:

деревообработка (4), в том числе:

жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ/1);

сельхозтехника (1);

транспортно-складское хозяйство (1);

гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (2), в том числе:

резервные территории (2);

Территории производственно-коммунальных объектов в границах Приволжского сельского поселения (4), в том числе:

резервная территория;

территория автодрома (ГОУНПО ПУ-34);

территория ОАО «Мышкинское по птицеводству»;

территория межрайгаза;


	Ж-2
Ж-2.1

Ж-2.2

Ж-2.3

Ж-3

П

П-1

П-2

П-3

(перспектива)

П-4

П-5

П-6

П-7

П-8

П-9

П-10

П-11

П-12

П-13

П-14

П-15

П-16

П-17

П-18

П-19

П-20

П-21

П-22

П-23

П-24

П-25

П-26

П-27

П-28

ПТ


	31,23

20,68

5,99

4,56

28,57

61,73
11,7%

1,09

1,68

0,93

0,33

0,68

0,22
0,43

0,61

2,51

0,47

5,50

1,79

3,50

1,87

3,04

4,79

8,09

0,87

3,26

1,00

3,77

2,25

11,41

1,64

22,69
4,3%


	1
	2
	3
	4

	5.

5.1.
5.2.

6.

6.1.
6.2.

6.3.
7.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.
8.
	Зоны транспортной инфраструктуры (2), в том числе:

Зона автомобильного транспорта (магистральные улицы городского поселения/1);

Зона автомобильного транспорта (окружная автодорога в сельское поселение – на железнодорожную станцию Волга/1);

Зоны специального назначения (3), в том числе:

Территория канализационных очистных сооружений (1);

Территория кладбища (1);

Резервная территория (для перспективного размещения объекта МВД/1);

Природно-рекреационные зоны (14), в том числе:

Рекреационно-ландшафтные территории (11);

Парковая зона центра городского поселения (1);

Зона защитных лесов (1);

Зона коллективных садов и садово-огородных участков (1);

Площадь (общая) городского поселения в существующих границах (на 2008 год)
	ПТ-1

ПТ-2

С

С-1

С-2

С-3

(перспектива)

Р

Р-1

Р-2

Р-3

Р-4

Р-5

Р-6

Р-7

Р-8

Р-9

Р-10

Р-11

РП-1

РЛ-1

РС


	21,62

1,08

5,82
1,1%
1,67

2,76

1,39

124,08
23,5%
9,39

6,89

13,43

1,28

1,50

16,40

12,83

4,65

0,96

6,47

12,75

1,32

6,28

29,94

527,40
100,0%


Из анализа существующего состояния развития территории городского поселения       можно вывести основные проблемы и направления её развития:

- город Мышкин в существующих границах городского поселения не имеет организованных комплексных рекреационных зон для организации массового повседневного отдыха населения (городские леса, парки, пляжи и др.). Одновременно вдоль границы городского поселения и Приволжского сельского поселения в прибрежной зоне реки Волги имеются значительные территории защитных лесов и прибрежных участков для использования в рекреационных целях;

- определение в Генплане в составе Центральных общественно-деловых и коммерческих зон (Ц) зоны центра исторического поселения, как объекта культурного наследия-достопримечательного места, говорит о целесообразности, во-первых, разработки специального проекта регенерации этой территории с целью организации программы комплексного пребывания и обслуживания туристов и гостей (создание гостевой инфраструктуры); во-вторых, необходимость переработки в условиях современной законодательной базы проекта зон охраны объектов культурного наследия городского поселения;

- целесообразно рассмотреть возможность развития территории музейного комплекса (ЦС-1) на ряд близлежащих территорий (РП-1 и др.);

- эти проблемы рассматриваются в проектных предложениях по перспективе развития территории городского поселения.
	1.6.
	Характеристика существующей застройки


Существующий жилой фонд городского поселения составляет около 134,5 тыс.кв.м, в том числе ветхий (аварийный) фонд – около 11,3 тыс.кв.м; существующая плотность городского населения – 11,2 чел/га.

Жилищная обеспеченность – 22,8 кв.м/чел.

Средняя степень износа жилого фонда – около 55%.

Инженерное благоустройство жилого фонда: водопроводом и канализацией обеспечено около 68%, центральным отоплением и горячи водоснабжением – около 45%, газифицировано природным газом 82% жилого фонда.

В личном пользовании жителей зарегистрировано около 2300 автотранспортных средств и все они, в основном, обеспечены гаражами и стоянками (включая индивидуальную  усадебную застройку).

На территории городского поселения из объектов социального обслуживания находятся:

- административно-управленческие, общественно-деловые и коммерческие объекты, в том числе: администрация Мышкинского муниципального района, городского поселения, Приволжского сельского поселения; районный узел связи с АТС; банк; пожарная часть;

- культурно-просветительные, культурно-развлекательные и культовые объекты, в том числе: районный дом культуры; центральная библиотека им. Ф.К.Опочинина и детские библиотеки; дом детского творчества; детский парк; многочисленные музеи, выставочные и ремесленно-выставочные комплексы, в том числе экспозиция Народного музея крестьянского деревянного зодчества и старинной техники под открытым небом (ЦС-1); собор Николая Чудотворца (1766-1837 гг.), собор Успения Богородицы (1805-1820 гг.), церковь Всех Скорбящих (1866 г.) на кладбище;

- объекты сервисного обслуживания населения, в том числе: «Комплекс Мыши»; районный универмаг, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания; гостиницы; баня;

- объекты образования, в том числе средняя общеобразовательная школа на 1000 учащихся (ЦС-8); профессионально-техническое училище ГОУНПО ПУ-34(ЦС-9); спецшкола (ЦС-10); учебно-производственный «бизнес-инкубатор» (ЦС-10); детский дом; 5 детских дошкольных учреждений на 450 мест;  

-объекты здравоохранения, в том числе: центральная районная больница на 120 коек с поликлиникой на 200 посещений/смену; аптеки; ветеринарная станция;

- стадион городского поселения (ЦС-12); отведены земельные участки под новый комплексный культурно-развлекательный и спортивно-оздоровительный центр (ЦС-13) и под новый физкультурно-оздоровительный комплекс в жилой зоне Ж-3;

- объекты отдыха и туризма (пять объектов с ЦС-2 по ЦС-6);

- кладбище общего типа в зоне специального назначения С-2.

Показатели развития основных объектов социального обслуживания населения на территории городского поселения Мышкин в основном соответствуют расчетным нормативам и радиусам обслуживания. Отличается недостаточное развитие и неравномерность (по радиусам обслуживания) объектов образования, здравоохранения и физкультурно-спортивных сооружений в жилых зонах с Ж-1.9 по Ж-1.14.

На территории поселения размещены 24 производственные и коммунальные зоны, в том числе объекты: связи и энергетики; водоснабжения и теплоснабжения; жилищно-коммунального и транспортно-складского хозяйства; сельхозтехники; пожарная часть и другие. Степень износа производственных фондов составляет от 50 до 70%.

Из объектов специального назначения, кроме кладбища, на территории поселения размещена территория канализационных очистных сооружений (С-1).

Из объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения отмечены: автостанция, паромная автомобильная и пассажирская переправа через р.Волгу, АЗС и станция технического обслуживания автомобилей.

	1.7.
	Реализация предыдущего генерального плана 


Предыдущий генеральный план города Мышкина, совмещенный с проектом охраны памятников истории культуры и проектами детальной планировки центра города и жилого района в юго-западной части города был разработан в 1992 году НИИ Урбанистики-Ленгипрогором (Санкт-Петербург) с расчетным сроком реализации к 2010 году.

В целом отмечается, что основные планировочные направления территориального развития города предыдущим генпланом были выбраны правильно.

Планировался рост численности населения с 6,4 тыс.чел. (1990 год) до 9,0 тыс.чел. к 2010 году; фактическая численность населения (на 2006 год) составила 5,9 тыс. человек.

Развитие территории в плане с изменениями границ города не планировалось. Новое жилищное строительство планировалось продолжать в уже начатых застройкой северо-западных кварталах города (смешанная малоэтажная и среднеэтажная застройка) и во вновь осваиваемых кварталах на юго-западе (индивидуальная усадебная застройка).

Жилищный фонд на расчетный срок должен был составить по генплану 200,0 тыс.кв.м (увеличение на 83,0 тыс.кв.м со 117,0 тыс.кв.м). Однако настоящий жилищный фонд составляет около 134,5 тыс.кв.м, т.е. вырос с 1990 года (за 18 лет) всего на 17,5 тыс.кв.м.

Жилищная обеспеченность должна была вырасти с 18,3 до 22,3 кв.м/чел. Фактически сегодня составляет 22,8 кв.м/чел.

В целом равномерно, с учетом радиусов обслуживания, предыдущим генпланом планировалось создание местных центров обслуживания населения, прежде всего с объектами образования, торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Было закончено строительство районного узла связи с АТС, ряда объектов отдыха и туризма. Не были реализованы планы по строительству ряда объектов повседневного обслуживания на вновь осваиваемых под жилую застройку территориях на юго-западе города, не построены новые здания, банка, кинотеатра, спортивной школы с бассейном, банно-оздоровительного комплекса, ряда объектов культурного обслуживания.

В прибрежной зоне реки Волги не было организовано комплексных рекреационных зон и территории городского пляжа.

В целом, в соответствии с основными направлениями и объемами нового строительства реализовались мероприятия генплана по развитию объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры.

Из инженерных объектов не реализовано сооружение дамбы обвалования приволжской части территории города в целях защиты территории от затопления.

Вновь разрабатываемым Генпланом обеспечивается преемственность развития и реализации основных градостроительных тенденций предыдущего генплана.
	2.
	Обоснование вариантов решения задач (концепция) территориального планирования


В соответствии со «Стратегией перспективного социально-экономического развития Ярославской области до 2030 г.» и «Схемой территориального планирования Ярославской области» выработка сценарных условий и параметров прогноза развития в вопросах экономики, социальной сферы и расселения на территории Ярославской области осуществлялась по трем основным вариантам: инерционному (или традиционному), модернизационному и инновационному (или целевому).

Базовым вариантом развития для Ярославской области в целом определен инновационный тип.
Инерционный (или традиционный) тип развития территории предполагает:

	-
-
-

-
	Замедление экономического развития: падение объема инвестиций, рост износа основных фондов, сохранение существующего уровня достигнутого развития только в городах Ярославле и Рыбинске, сильная диспропорция в развитии других округов и поселений;

Сохранение потенциала основных компонентов природопространственной среды преимущественно за счет земель лесного и водного фонда;

Территориальная диспропорция в социально-экономическом развитии: преимущественном развитии Ярославско – Рыбинской агломерации и увеличении доли отсталых и депрессивных районов;

Нарастание негативных тенденций в социальной сфере: уменьшение количества и ухудшение качественного состава населения, усиление миграционных потоков, значительное количество (до 40%) исчезающих сельских населенных пунктов.



Инновационный (или целевой) тип развития (кроме позиций, отмеченных в модернизационном) предполагает:

	-
-

-
	Укрепление тенденций устойчивого развития, в т.ч. стабилизация численности населения в центрах городских и сельских агломераций и перспективным расселением на основе реосвоения территории области и отдельных городских и сельских поселений: создание новых жилых зон с появлением свободного жилого фонда (второе жилье для горожан, сдача в аренду, вторичный рынок жилья для расселения мигрантов и др.);

Активное развитие познавательного (культурно-исторического) и рекреационного (спортивно-оздоровительного) отдыха и туризма, в т.ч. для жителей (гостей) из Московского региона;

Развитие территории в т.ч. с активным внедрением и освоением внешних инноваций (технологий) в промышленном и сельскохозяйственном производстве и новыми направлениями инженерно-транспортной инфраструктуры с учетом территориального взаимовлияния Московского (столичного) и Ярославского регионов.


Сравнение основных направлений развития производится в Генплане концептуально по следующим позициям:

	-
-

-
-

-
	Население и территориальное развитие;

Экономическая основа устойчивого развития;

Экологическая безопасность;

Жилищное строительство и жилищная обеспеченность;

Система учреждений обслуживания населения.


	2.1.
	Население (демографическая ситуация) и территориальное развитие


Показатели демографической ситуации в городском поселении характеризуются следующими данными:
	Показатели
	1990
	1995
	2000
	2005

	1.     Численность населения:
1.1.   до 7 лет

1.2.   с 7 до 17 лет

1.3.   с 17 до 55 лет женщины

1.4.   с 17 до 60 лет мужчины

1.5.   мужчины пенсионного возраста

1.6.   женщины пенсионного возраста
	6 400
650

820

1 770

2 000

260

900
	6 500
560

870

1 760

2 010

340

960
	6 300
400

910

1 870

1 880

380

860
	5 900
390

680

1 780

1 800

310

940

	2. Рождаемость и смертность
	родилось
	умерло

	2.1.   1990 год

2.2.   с 1991 по 1995 (средние показатели)

2.3.   с 1996 по 2000 (средние показатели)

2.4.   с 2001 по 2005 (средние показатели)

2.5.   2006 год
	76
62

50

59

72
	69
85

91

110

107


Средняя продолжительность жизни населения составляет 67 лет, в том числе: мужчин – 66 лет, женщин – 68 лет.
Существующая территория поселения в административных границах составляет 527,40 га.
	Инерционное развитие

В соответствии со «Схемой территориального планирования Ярославская области» численность населения в городском поселении Мышкин прогнозируется на расчетный срок (2026 г.) в 4 000 чел (на 1-ю очередь в 4 800 чел) и все расчетные показатели  строятся на этой численности.
Территория поселения остается в существующих границах – 527,40 га.
	Инновационное развитие

Исходя из сложившейся за последние 15 лет демографии, численность  населения  прогнозируется на расчетный срок (2026 г.) в 6 900 чел с соответствующими расчетными показателями; на первую очередь (2014 г.) – в 6 300 человек.
Территория поселения увеличивается на  250,36 га (развитие преимущественно природно-рекреационных зон и частично – жилых зон) и составляет в перспективе расчетного срока 777,76 га (+48,1%).


	2.2.
	Экономическая основа устойчивого развития


Численность занятых в общественном производстве составляет около 2 700 чел. (75% от трудоспособного населения), в том числе: в  сфере производства – около 900 чел., в сфере обслуживания – около 1 800 чел. Общая численность студентов и учащихся (средние специальные и профессиональные учебные заведения) составляет около 350 чел. Таким образом, градообразующая группа складывается на уровне 3 050 чел. (85% от трудоспособного населения).
	Инерционное развитие

Осуществляется реконструкция сложившейся производственно-коммунальной инфраструктуры на существующих территориях.
Функционально в производстве преобладает деревообработка, строительство и местная промышленность по переработке сельскохозяйственной продукции (производственно-коммунальные структуры IV-V класса санитарной вредности).
Развиваются в перспективе территории профессионального училища ПУ-4 (ЦС-9) и «бизнес-инкубатора» (ЦС-11); осваивается территория специального назначения с размещением на ней спецобъекта – исправительно-трудового учреждения МВД.

Развиваются существующие объекты отдыха и туризма.
Градообразующая группа – на уровне 2 070 чел. на расчетный срок и 2 500 чел. на 1-ю очередь.
	Инновационное развитие

Планируется активное развитие производственной базы по строительству и обслуживанию автотранспортной инфраструктуры и развитие автодорожного сервиса при сооружении нового мостового автодорожного перехода через р. Волгу.
Кроме объектов, отмеченных в графе «Инерционное развитие», реконструируются (модернизируются) и технически переоснащаются предприятия местной промышленности по переработке сельхозпродукции, развитию местных промыслов и ремесел.

Активно развиваются существующие и планируемые объекты отдыха и туризма, в т.ч. связанные с использованием акватории р. Волги и прибрежных территорий, прилегающих к городу вдоль русла р. Волги и в устье р. Юхоть.

Градообразующая группа прогнозируется на уровне 3 500 чел. на расчетный срок и 3 250 чел. на 1-ю очередь.


	2.3.
	Экологическая безопасность


Устанавливаются законодательные регламенты по водоохранным зонам от акватории реки Волги (Рыбинское водохранилище), по санитарно – защитным зонам от производственных и коммунальных предприятий и объектов специального назначения, по объектам с риском возникновения ЧС природного и техногенного характера (защитные зоны). 

Рекомендуется рассмотреть в перспективе вопросы по модернизации производства на основе  современных технологий ОАО «Мышкинское по птицеводству», расположенного в границах Приволжского сельского поселения с целью сокращения его санитарно-защитной зоны и вредного влияния на территорию городского поселения.

	Инерционное развитие

Природно-рекреационные территории остаются в границах городского поселения на площади 124,08га или 23,5%.
	Инновационное развитие
Природно-рекреационные зоны активно развиваются за счет территориальных резервов, включаемых в границы городского поселения и активно используемых в целях системного отдыха населением города. В числе рекреационных зон рассматриваются рекреационно-ландшафтные территории, защитные лемма, участки коллективного садоводства, пляжи на побережье р. Волги. Общая площадь рекреационных зон становится 357,21га или 45,7% и возрастает на 229,63га или в 1,9 раза


	2.4.
	Жилищное строительство и жилищная обеспеченность


Существующий жилой фонд городского поселения Мышкин составляет около 134,5 тыс.кв.м в том числе аварийный(ветхий) жилой фонд-около 11,3 тыс.кв.м. Жилищная обеспеченность оценивается в 22,8 кв.м/чел.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Ярославской области» спрогнозировано сокращение численности населения городского поселения Мышкин на расчетный срок до 4000 чел. И расчетная(прогнозируемая) жилищная обеспеченность составит 35,3 кв.м/чел., на 1-ю очередь эти прогнозные показатели, соответственно, равны – 4800 чел. И 28,4 кв.м/чел.

Численность городского населения Мышкина, прогнозируемая настоящим Генпланом на основе демографических данных существующего состояния и перспективного развития города составят, соответственно, 6900 чел. На расчетный срок  6300 чел. – на 1-ю очередь.

Жилищная обеспеченность прогнозируется Генпланом в 25,9 кв.м/чел на расчетный срок и 24,2 кв.м/чел на 1-ю очередь.

	Инерционное развитие
Новое строительство на расчетный срок составит 18,0 тыс.кв.м; снос аварийного и ветхого жилого фонда – 11,3 тыс.кв.м; прирост жилого фонда – 6,7 тыс.кв.м.

Жилой фонд всего составит около 141,2 тыс.кв.м.

Средняя жилая обеспеченность – 35,3 кв.м/чел.

На 1-ю очередь развития территории эти же показатели, соответственно, составят: 6,4 тыс.кв.м.; 4,6 тыс.кв.м.; 1,8 тыс.кв.м.; 136,3 тыс.кв.м и 28,4 кв.м/чел. 

Уровень инженерного благоустройства, жилого фонда прогнозируется довести (в целом) до 80%.
	Инновационное развитие

               Новое строительство на расчетный срок составит 55,2 тыс.кв.м; снос аварийного и ветхого жилого фонда – 11,3 тыс.кв.м; прирост жилого фонда 43,9 тыс.кв.м.

               Жилой фонд всего составит около 178,4 тыс.кв.м.

Средняя жилая обеспеченность – 25,9 кв.м/чел.

Уровень инженерного благоустройства жилого фонда планируется довести:
- водопровод

- канализация

- центр. отопление

- природный газ

- горячее водоснабжение
90%
90%

70%

90%

60%
Средний уровень благоустройства жилого фонда на расчетный срок прогнозируется в 80-85%.


	2.5.
	Система учреждений обслуживания населения


И при инновационном и при инерционном вариантах развития регламенты функциональной специализация, емкости и радиусы обслуживания учреждений обслуживания населения должны соответствовать нормативам.

В целом, эта система на территории городского поселения Мышкин сложилась и ее можно принять по всем показателям регламентов за основу.

С учетом развития новых территорий под индивидуальное жилищное строительство в юго-западной части города и смешанную среднеэтажную жилую застройку в жилой зоне Ж-3 планируется строительство новой общеобразовательной школы, двух детских дошкольных учреждений, объектов сервисного обслуживания населения и здравоохранения, почтового отделения и отделения банка.

Планируется построить новый спортивный комплекс со стадионом (ЦС-13), физкуьтурно-оздоровительный комплекс в жилой зоне Ж-3, новую АЗС и вынести из центра города на окружную автодорогу станцию технического обслуживания, автомобилей. При обоих вариантах планируется перенос автостанции из исторического центра поселения в район паромной переправы.

При варианте инновационного развития планируется уделить особое внимание гостевой инфраструктуре – объектам отдыха и сервисного обслуживания туристов в зоне центра исторического поселения как комплексного объекта культурного наследия – достопримечательного места, а также развитию объектов сервисного обслуживания во вновь осваиваемых природно-рекреационных зонах.

Исходя из вышеизложенного, Концепция Генплана ориентируется в перспективном развитии территории городского поселения Мышкин на вариант инновационного (целевого) развития.
	3.
	Перечень мероприятий по территориальному планированию


К основным мероприятиям по территориальному планированию городского поселения Мышкин относятся:

- развитие транспортной инфраструктуры (внешний транспорт) на микрогеографическом уровне Мышкинского муниципального района (в границах Приволжского сельского поселения) с учетом строительства на расчетный срок нового автодорожного мостового перехода через реку Волгу;

- территориальное расширение и изменение границ поселения за счет создания новых природно-рекреационных зон на основе защитных лесов в прибрежной зоне Волги;

- осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории поселения;

- комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания;

- создание комплексной системы развития объектов отдыха и туризма (гостевой инфраструктуры) в историческом центре поселения как объема культурного наследия – достопримечательного места;

- развитие и реконструкция объектов и сети инженерно-технической инфраструктуры;

- создание системы планировочных ограничений в использовании территории поселения: охрана окружающей среды и объектов историко-культурного наследия – разработка проекта регенерации территории достопримечательного места и проекта зон охраны объектов культурного наследия;

учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского поселения и требований пожарной безопасности.
	4.
	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требования пожарной    безопасности


	
	Техногенного характера:


1.  Водозаборные сооружения в районе д. Коптюшка МУП ЖКХ Мышкинского МО.  Химически опасный объект.  Использование в производстве и хранение химически опасного вещества – хлор.

- аварийные ситуации вызванные нарушением технологического процесса с выбросом (проливом) хлора из оборудования и трубопроводов.

2.  Деревопереработка.

- очаговые пожары вызванные несоблюдением правил пожарной безопасности,

- загрязнение территории отходами деревопереработки.

3.  Автомобильные дороги.

- аварии на транспорте,

- розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ.

4.  Автозаправочные станции.

- взрывопожароопасный объект,

- розлив нефтепродуктов на рельеф.

5.  Электроподстанция  ПС и ТП.

- взрывы трансформаторов,

- пожары,

- нарушение электроснабжения поселения.

6.  Центральная отопительная котельная.

- взрывопожароопасный объект,

- перебои теплоснабжения объектов.

     6.1. Местные отопительные котельные промышленных предприятий, объектов коммунально-бытового и социального обслуживания населения (см. пункт 5.3.6.1.).

            - взрывопожароопасные объекты,

            - перебои теплоснабжения объектов.

7.  Аварии в системе газоснабжения.

     КС-18 – взрывопожароопасный объект.

8.  Аварии на инженерных коммуникациях и объектах.

9.  Пожары в жилом секторе.

10. Нефтепровод ЯРНУ в районе д. Палкино (НПС «Палкино»).

- взрывопожароопасный объект,

- розлив и попадание нефтепродукта в р. Волга (выше г.п. Мышкин по течению).

11. Аварийные ситуации на Угличской ГЭС.

- местные подтопления территории.

- прорыв

12. Очистные сооружения.

- аварийная остановка очистных сооружений

- попадание неочищенных стоков в р. Волга.

	
	Природного характера:


1.  Аварийные ситуации вызванные отклонением климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганы, смерчи и т.д.)

2.  Лесные пожары и весенние палы.

3.  Паводковые подтопления (высокие уровни воды – наводнения при половодьях, дождевых паводках, заторах; отметка превышения особо опасных – высоких уровней воды в р. Волге – Рыбинском водохранилище составляет 102,3 м БСК).

	
	Границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера городского поселения Мышкин и мероприятия для предотвращения и ликвидации последствий ЧС:


Водозаборные сооружения МУП ЖКХ Мышкинского МО в районе д. Коптюшка.
Расстояние до жилого массива 2,5 км. 

Использование и хранение хлора. 

Объём хлора для обеззараживания воды – до 2 тн.
Радиус поражения при наиболее опасном сценарии развития аварийной ситуации – 1750м.
Площадь поражения – 450 000м². Число поражённых до 17 чел.

     Мероприятия для предотвращения и ликвидации последствий ЧС:
- исключение и предупреждение аварийных выбросов при разгерметизации оборудования и трубопроводов путём применения передовых технических решений,

- соблюдение технологических регламентов,

- оснащение хлораторной и склада хлора аварийной вентиляцией,

- техническое оснащение персонала для проведения аварийно-спасательных работ,

- обеспечение объекта электроэнергией по I категории,

- обеспечение объекта дегазирующими веществами,

- обеспечение общей пожарной безопасности объекта,

- дежурство квалифицированного персонала,

- оснащение объекта локальной системой оповещения,

- организационные и технические мероприятия по предотвращению несанкционированного доступа на территорию водозабора.

Деревопереработка.

Источники риска ЧС:
1. Складирование и первичная переработка древесины.

2. Складирование пиломатериалов и отходов

Мероприятия для предотвращения и ликвидации последствий:

- устройство противопожарной полосы (вспашка) по периметру предприятия,

- система противопожарных мероприятий на предприятии: пожарные водоёмы, пожарное звено, первичные средства пожаротушения,

- в перспективе переработка древесных отходов в брикеты.

- соблюдение правил пожарной безопасности.

Автодороги – охранная зона - 100м.
Источники риска чрезвычайных ситуаций:

1. Перевозимые грузы: нефтепродукты, химически опасные вещества.

2. Транспортные аварии (ДТП).

Мероприятия для предотвращения и ликвидации последствий:

- содержание охранной полосы, дорожного полотна, разметки и элементов обустройства автодороги в соответствии требований,

- дежурство ДПС,

- освещение территории трассы.

- обслуживание автодорог (снежные заносы, гололёд и пр.)

АЗС. Охранные зоны для АЗС – 100м. 
Источники риска чрезвычайных ситуаций:

1. Взрывопожароопасные объекты с радиусом поражения до 500м. (число пострадавших до 200человек).

2. Розлив нефтепродуктов

Мероприятия для предотвращения и ликвидации последствий:

- эксплуатация в соответствии норм и правил, лицензирование, страхование, соблюдение правил противопожарной безопасности,

- противопожарные мероприятия: система пожаротушения, пожарный водоём, первичные средства пожаротушения, 

- устройство звуковой и световой сигнализации,

- круглосуточное дежурство квалифицированного персонала.

ПС  110/35/10кВ.( Охранная зона – 50м.), ТП.
Источники риска чрезвычайных ситуаций:

1. Взрыв масляного трансформатора.

2. Повреждение электрокабелей (шаговое напряжение).

3. Перебои электроснабжения.

Мероприятия для предотвращения и ликвидации последствий:

- соблюдение ПУЭ,

- круглосуточное дежурство квалифицированного персонала.

- ограждение территории по периметру,

- своевременный ремонт и замена оборудования.

Центральная котельная.  Охранная зона – 100м. 
Источники риска чрезвычайных ситуаций:

1. Взрывопожароопасный объект.

2. Аварийная остановка

Мероприятия для предотвращения и ликвидации последствий:

- эксплуатация в соответствии норм и правил,

- круглосуточное дежурство квалифицированного персонала,

- наличие аварийной ремонтной бригады,

- противопожарные мероприятия: пожарный водоём, система пожаротушения и сигнализации, первичные средства пожаротушения,

- резервное оборудование,

- обеспечение при аварийных ситуациях резервным топливом.

КС-18, Газовое хозяйство, газоснабжение и ГРС, магистральные газопроводы.
Источники риска чрезвычайных ситуаций:

1. Аварийные ситуации.

2. Повреждения систем газоснабжения.
Мероприятия для предотвращения и ликвидации последствий:

- эксплуатация в соответствии норм и правил,

- своевременная проверка состояния и ремонт системы газоснабжения, 
- дежурство квалифицированного персонала.

Аварии на инженерных сетях и объектах. 
Мероприятия для предотвращения и ликвидации последствий:

- эксплуатация в соответствии норм и правил,

- своевременная проверка состояния, ремонт и реконструкция систем, 
- дежурство квалифицированного персонала,

- наличие ремонтных бригад.

Пожары в жилом секторе.
Мероприятия для предотвращения и ликвидации последствий:

- соблюдение противопожарных норм и правил,

- разъяснительная работа с населением,

- наличие пожарной части на территории посёлка, обеспечивающую в радиусе 12км. своевременную ликвидацию последствий. 
Нефтепровод ЯРНУ в районе д. Палкино.
Источник риска ЧС – розлив и попадание нефтепродукта в р. Волга выше по течению г. п. Мышкин.
Мероприятия для предотвращения и ликвидации последствий:

- эксплуатация в соответствии норм и правил,

- круглосуточное дежурство квалифицированного персонала,

- наличие аварийной ремонтной бригады,

- обеспечение технических средств, для локализации пятна розлива нефтепродукта,

- инженерные мероприятия для сбора, складирования и утилизации разлитого нефтепродукта.

Аварийная ситуация на Угличской ГЭС.
Наивысший уровень воды при катастрофическом затоплении – 104,8 м (БСК); при опасном затоплении – 103,0 (БСК). При этом основная часть исторической застройки поселения не затрагивается. Исключение составляет северная и южная (ул.Лесная) часть поселения в долине р.Волги.

Источник риска ЧС – местные подтопления.

Мероприятия для предотвращения и ликвидации последствий:

- эксплуатация ГЭС в соответствии норм и правил,

- предусмотреть устройство дамб высотой до отметки 105,3 м.,

- наличие средств оповещения населения,

- для защиты от фильтрационных вод подвальных помещений объектов существующей застройки использовать мобильные передвижные насосные установки.
Очистные сооружения. 

Источники риска чрезвычайных ситуаций:

1. Аварийная остановка очистных сооружений.

2. Попадание неочищенных стоков в р. Волга. 

Мероприятия для предотвращения и ликвидации последствий:

- эксплуатация в соответствии норм и правил,

- дублирование систем и оборудования,

- круглосуточное дежурство,

- своевременный ремонт и реконструкция(с резервом по очистке стоков).

Лесные массивы на границах и на территории поселения. 
Источники риска чрезвычайных ситуаций:

1. Лесные пожары и палы.

2. Падения старых и пораженных деревьев на коммуникации и объекты.

Мероприятия для предотвращения и ликвидации последствий:

- устройство противопожарной полосы (вспашка) по периметру поселения,

- своевременная очистка от мусора и сухостоя.

- соблюдение правил пожарной безопасности.

Аварийные ситуации, вызванные отклонением климатических условий от ординарных; паводковые подтопления.

Мероприятия для предотвращения и ликвидации последствий:

- наличие средств оповещения населения.

	4.1.
	Требования пожарной безопасности


Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

	-

-

-

-
	Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.; комплексов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей на территории городского поселения Мышкин не планируется;

Вопросы подъезда пожарных автомобилей к кварталам жилой застройки с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории городского поселения;

На существующих магистральных водопроводных сетях установлены на территории городского поселения пожарные гидранты на расстоянии 70-80 метров друг от друга согласно нормам; в городе имеются противопожарные водоемы емкостью от 1 000 до 2 000 куб.м, но почти все водоемы подлежат очистке; на вновь проектируемых магистральных сетях водопровода требуется установка противопожарных гидрантов на расстоянии 60-70 м; в зонах индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-1) необходимо на 20-30 строений размещение противопожарных водоемов емкостью до 1 000 куб.м;

Размещение существующего пожарного депо в городском поселении (П-7) с учетом требований прибытия подразделений пожарной охраны к очагу возгорания в течение 20 минут удовлетворяет нормам.




ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.
	5.


	Цели и задачи территориального планирования городского поселения Мышкин


Территориальное планирование направлено на определение в Генплане городского поселения назначения его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.
Основными задачами территориального планирования городского поселения Мышкин являются:
	-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
	сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного своеобразия городского поселения;
обеспечение эффективного использования территорий;
создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе инновационного развития;
безопасность территории и окружающей среды;
улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;
развитие и равномерное размещение на территории поселения общественно-деловых и коммерческих центров, и объектов социального обслуживания населения;
создание в зоне центра исторического поселения, как комплексного объекта культурного наследия – достопримечательного места, условий для развития гостевой инфраструктуры и размещения объектов отдыха и туризма;

надежность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории поселения, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерно-технической инфраструктуры;
комплексность в развитии природно-рекреационных зон городского поселения, в решении задач благоустройства и озеленения территории;
обеспечение преемственности развития и реализации основных градостроительных тенденций предшествующих разработок генеральных планов поселения.


В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке территории городского поселения, по освоению новых территорий, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, по разработке проекта зон охраны объектов культурного наследия, по модернизации транспортной и инженерной инфраструктур, по преобразованию и формированию территорий общего пользования.
	6.

6.1.
	Проектные предложения по территориальному планированию. Этапы реализации
Принципы градостроительного (территориально-функционального) зонирования


В Генплане городского поселения Мышкин выделены следующие функционально-территориальные зоны (подзоны), для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:
	
	Существующее использование территории


Существующая территория поселения по принципам градостроительного (территориально-функционального) зонирования содержит следующие виды территориальных зон:
Центральные общественно-деловые и коммерческие зоны (19):

ЦД        Зона центра исторического поселения, как объекта культурного наследия - 

             достопримечательного места (1)

Ц-1-      Зоны обслуживания и деловой активности центра городского поселения (5).

Ц-5

             Специальные обслуживающие и деловые зоны (13):
             ЦС-1    территория музейного комплекса (1);

             ЦС-2-   территории объектов отдыха и туризма (5);

             ЦС-6

             ЦС-7    территория учреждения здравоохранения (1);

             ЦС-8-   территории учебных (учебно-производственных) заведений (4);

             ЦС-11

             ЦС-12- территории спортивных сооружений.

             ЦC-13
Жилые зоны (22):
Ж-1.1-  Зоны индивидуальной усадебной  жилой застройки (18);

Ж-1.18

Ж-2.1-  Зоны смешанной застройки индивидуальными и квартирными

Ж-2.3   домами с участками (3);

Ж-3      Зона малоэтажной (среднеэтажной) смешанной застройки в 2-5 этажей (1)

            в 2-4 этажа (1).
Производственные и коммунальные зоны (26).

Зоны транспортной инфраструктуры (3):
П-1       Связь (1);

П-2-      Энергетика (3);

П-4

П-5       Водоснабжение (1);

П-6       Теплоснабжение (1);

П-7       Пожарная часть (1);

П-8       Ветеринарная станция (1);

П-9-      Пищевая промышленность (2);

П-10

П-11-    Строительство (3);

П-13

П-14-    Деревообработка (4);

П-17

П-18     ЖКХ (1);

П-19     Сельхозтехника (1);

П-20     Транспортно-складское хозяйство (1);

П-21-    Гаражи для индивидуальных

П-22     легковых автомобилей (2);

П-23-    Резервные территории (3);

П-25

П-26     Территория автодрома (ГОУНПО ПУ-34);

П-27-    Территории производственно-

П-28     коммунальных объектов в границах

             Приволжского сельского поселения (4);

ПТ-1     Зона автомобильного транспорта

             (магистральные улицы городского поселения /1);

ПТ-2-    Зона автомобильного транспорта

ПТ-3     (окружная автодорога в сельское поселение-

             на железнодорожную станцию Волга /2).
Зоны специального назначения (3):
С-1       Канализационные очистные сооружения (1);

С-2       Кладбище (1);

С-3       Резервная территория (для перспективного размещения

             спецобъекта МВД /1).
Природно-рекреационные зоны (16):
Р-1-      Рекреационно-ландшафтные территории (15);

Р-15

РЛ-1-    Зоны защитных лесов (3);

РЛ-3

РС        Зона коллективных садов и садово-огородных участков (1).
	
	

	
	Земельный баланс градостроительного зонирования территории (перспектива развития)



	NN

п/п
	Наименование зон (территорий, объектов)
	Индексация зон
	Площадь, га

	1
	2
	3
	4

	1.

1.1.
1.2.
2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.5.1

3.

3.1.
	Центральные общественно-деловые и коммерческие

зоны (6), в том числе:

Зона центра исторического поселения, как объекта культурного наследия – достопримечательного места (1);

Зоны обслуживания и деловой активности центра городского поселения (5), в том числе:
Специальные обслуживающие и деловые зоны (17), в том числе:

Территория музейного комплекса (1);

Территория объектов отдыха и туризма (5);
Территория учреждения здравоохранения (ЦРБ/1);

Территория учебных (учебно-производственных) заведений (4), в том числе:

-

-

-

-
средняя общеобразовательная школа (1);

профессионально-техническое училище (1);

спецшкола (1);

учебно-производственный «бизнес-инкубатор» (1);
Территории спортивных сооружений (2), в том числе:
      - комплексный культурно-развлекательный и спортивно-оздоровительный центр (1)

Жилые зоны (20), в том числе:
Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки (16), в том числе:
	Ц

ЦД

Ц-1

Ц-2

Ц-3

Ц-4

Ц-5

ЦС

ЦС-1

ЦС-2

ЦС-3

ЦС-4

ЦС-5

ЦС-6

ЦС-7

ЦС-8

ЦС-9

ЦС-10

ЦС-11

ЦС-12

ЦС-13

(перспектива)
Ж

Ж-1
	27,47

3,5%

16,15

1,26

2,04

0,85

3,49

3,68

36,54

3,55

0,70

3,07

2,19

8,12

1,26

4,54

2,99

1,18

1,43

2,24

2,53
5,62

256,48
32,8%

196,68

	1
	2
	3
	4

	3.2.
3.3.
4.

	Зоны смешанной застройки индивидуальными и квартирными домами с участками (3), в том числе:
Зоны среднеэтажной смешанной жилой застройки в 2-5 этажа (1);

Производственные и коммунальные зоны (28)

(объекты IV-V классов вредности), в том числе:
связь (1);

энергетика (3), в том числе:

водоснабжение (станция 3-го водоподъема/1);

теплоснабжение (котельная городского поселения/1);

пожарная часть (1);

ветеринарная станция (1);

пищевая промышленность (2), в том числе:

строительство (3), в том числе:

деревообработка (4), в том числе:


	Ж-1.1

Ж-1.2

Ж-1.3

Ж-1.4

Ж-1.5

Ж-1.6

Ж-1.7

Ж-1.8
Ж-1.9

 Ж-1.10

 Ж-1.11

 Ж-1.12

 Ж-1.13

 Ж-1.14

 Ж-1.15

 Ж-1.16
Ж-1.17

Ж-1.18
Ж-2
Ж-2.1

Ж-2.2

Ж-2.3

Ж-3

П

П-1

П-2

П-3

(перспектива)

П-4

П-5

П-6

П-7

П-8

П-9

П-10

П-11

П-12

П-13

П-14

П-15

П-16

П-17
	3,05

14,34

28,21
4,31

18,15

2,06

2,39

0,73
42,56

2,05
11,37

6,30

6,36

37,66

10,72

0,52

3,85

3,56

31,23

20,68

5,99

4,56

30,56

67,57

9,1%

1,09

1,68

0,93

0,33

0,68

0,22
0,43

0,61

2,51

0,47

5,50

1,79

3,50

1,87

3,04

4,79

8,09

	1
	2
	3
	4

	5.

5.1.
5.2.

6.

6.1.
6.2.

6.3.
7.

7.1.
7.2.
	жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ/1);

сельхозтехника (1);

транспортно-складское хозяйство (1);

гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (2), в том числе:

резервные территории (2);

Территории производственно-коммунальных объектов в границах Приволжского сельского поселения (4), в том числе:

резервная территория;

территория автодрома (ГОУНПО ПУ-34);
Зоны транспортной инфраструктуры (2), в том числе:

Зона автомобильного транспорта (магистральные улицы городского поселения/1);

Зона автомобильного транспорта (окружная автодорога в сельское поселение – на железнодорожную станцию Волга/2), в том числе:

Зоны специального назначения (3), в том числе:

Территория канализационных очистных сооружений (1);

Территория кладбища (1);

Резервная территория (для перспективного размещения объекта МВД/1);

Природно-рекреационные зоны (14), в том числе:

Рекреационно-ландшафтные территории (11);

Зоны защитных лесов(3), в том числе:


	П-18

П-19

П-20

П-21

П-22

П-23

П-24

П-25

П-26

ПТ

ПТ-1

ПТ-2

ПТ-3

С

С-1

С-2

С-3

(перспектива)

Р

Р-1

Р-2

Р-3

Р-4

Р-5

Р-6

Р-7

Р-8

Р-9

Р-10

Р-11

Р-12

Р-13

Р-14

Р-15

РЛ-1

РЛ-2

РЛ-3
	0,87

3,26

1,00

3,77

2,25

11,41

1,64

23,78

3,1%
21,61

1,08

1,09

5,82
0,7%
1,67

2,76

1,39

357,21

45,7%
9,39

5,82

13,43

1,28

1,50

16,40

12,82

4,65

0,96

6,47

12,75

29,62

0,26

14,32

7,15

6,28

170,95

10,64

	1
	2
	3
	4

	7.3.
8.

9.
10.
	Зона коллективных садов и садово-огородных участков (1);

Площадь (общая) городского поселения в существующих границах (на 2008 год)
Площадь (общая) городского поселения с учетом перспективного изменения границ

Площадь перспективных территорий в измененных границах – развитие поселения (8), в том числе:
	РС

ИЗМ

ИЗМ-1

ИЗМ-2

ИЗМ-3

ИЗМ-4

ИЗМ-5

ИЗМ-6

ИЗМ-7

ИЗМ-8

	29,02

527,40
100,0%
777,76
100,0%
+47,5%

250,36
+47,5%
202,08

6,94

3,85

3,82

10,64

7,15

1,56

14,32


	6.1.1.
	Центральные общественно-деловые и коммерческие зоны (Ц/6)


В состав центральных общественно-деловых и коммерческих зон (Ц/6) входят: зона центра исторического поселения как объекта культурного наследия – достопримечательного места (ЦД) и зоны обслуживания деловой активности центра городского поселения (Ц-1 - Ц-5/5).
Общая площадь центральных зон составляет 27,47 га или 3,5% от территории городского поселения.

Особенностью центральных зон является то, что на их территории находятся многочисленные объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), в том числе:

- историческая градостроительная планировка и застройка;

- ансамбли объединенных памятников жилого, общественного, торгового назначения;

- отдельные памятники, в том числе – религиозного назначения;

- археологические памятники (селища);

- памятные места, культурные и природные ландшафты;

- места бытования народных художественных промыслов.

Одновременно, на строительство (реконструкцию) объектов в зонах ЦД и Ц-1 – Ц-5 действуют соответствующие ограничения, связанные с охраной (режимом использования земель и градостроительными регламентами) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в них (см. пункт 5.4.2.).

Зоны Ц-1 – Ц-5 выделены как зоны обслуживания и коммерческой активности для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров соответствующего функционального назначения и полосных центров вдоль улиц К. Либкнехта, Ленина, Никольская, Успенкая, Угличская, Ананьинская с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.
	6.1.1.1.
	Зона центра исторического поселения, как комплексного объекта культурного наследия - достопримечательного места (ЦД/1).


Зона ЦД площадью 16,15га расположена в центре исторического поселения между ул.К.Либкнехта и акваторией р. Волги, является зоной центральных функций(обслуживания и деловой активности) и выделена для обеспечения правовых условий строительства (реконструкции) недвижимости (зданий и сооружений) с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования объектов многофункционального назначения.

Одновременно, эта зона является средоточием памятников истории и культуры и объектов культурно-просветительного и культурно-развлекательного функционального назначения: многочисленных музеев, выставок, галерей, своеобразной территории города-музея русской провинции, сохранившей старинную купеческую застройку и особый провинциальный уклад жизни.

Планировочной основой зоны является система архитектурных ансамблей двух исторических площадей: Никольской и Успенской с соборами Николая Чудотворца и Успения Богородицы.

Эта зона (ЦД) является территорией для массово привлечения туристов и организации их обслуживания; перспектива ее развития связана с функциональной активизацией объектов гостевой инфраструктуры(отдыха и туризма).
	6.1.2.
	Специальные обсуживающие и деловые зоны.


Специальные обслуживающие зоны для объектов с большими земельными участками выделены:

ЦС-1 - зона музейного комплекса (1) площадью 3,55га с учетом перспективного развития в пойме ручья Студеный и вмещающая в себя многочисленные музейно-выставочные экспозиции, в том числе под открытым небом: музеи крестьянского деревянного зодчества, музеи столицы лоцманов(историко-краеведческий музей), музей старинной техники и другие. Территория музея расположена в кварталах Никольской площади и улиц Угличская, им.Ленина, им.С.Орджоникидзе.

ЦС-2-ЦС-6 - территории объектов отдыха и туризма (5) размещаются в северной части города (2), в южной части - на ул.Лесная (1) и в центральной приволжской части города в районе улиц им.Ленина и Угличская, вблизи существующей паромной переправы.

Общая площадь пяти зон - 15,34га. Предназначены указанные территории для комплексного обслуживания отдыхающих, туристов, гостей города, организации перспективного яхт-клуба, туристических гостиниц, центров общения и досуговых занятий.

ЦС-7 - зона учреждения здравоохранения (1), где на площади 4,54га расположена центральная районная больница.

ЦС-8-ЦС-11 - территории учебных(учебно-производственных) заведений (4) на общей площади 7,84га. На этих территориях расположены: средняя общеобразовательная школа (ЦС-8), профессионально-техническое училище ГОУНПО ПУ-34 (ЦС-9), спец-школа (ЦС-10) и учебно-производственный «бизнес-инкубатор» (ЦС-11) на ул.Лесная в южной части города.

ЦС-12-ЦС-13 - территории спортивных сооружений (2) на общей площади 8,15га на которых расположен существующий городской стадион (ЦС-12) и перспективный комплексный культурно-развлекательный и спортивно-оздоровительный центр (ЦС-13). 

Общая площадь специальных обслуживающих и деловых зон составляет 39,42га или 5,1% территории города.

	6.1.3.
	Жилые зоны (Ж/22)


Общая площадь жилых зон 256,48 га или 32,8% территории города при перспективном развитии (с учетом присоединения резервных территорий).
Подразделяются на следующие селитебные функциональные подзоны:

Ж-1 – зоны индивидуальной усадебной жилой застройки, в том числе с содержанием домашнего скота и птицы в количестве 18 подзон (Ж-1.1 – Ж-1.18) , где под усадебную жилую застройку планируется освоить новые (резервные) территории на площади 7,41 га, в том числе путем включения в черту городского поселения территории сельского населенного пункта Тетерюхино из Приволжского сельского поселения.

Ж-2 – зоны смешанной малоэтажной застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с участками в количестве 3-х подзон (Ж-2.1 – Ж-2.3) общей площадью 31,23 га. Зоны Ж-2 выделены для формирования селитебных территорий из отдельно стоящих и блокированных жилых домов (коттеджей) и домов квартирного типа не выше 3-х этажей с ограниченно разрешенным набором услуг местного значения.

Ж-3 – зона (1) смешанной среднеэтажной застройки до 5-ти этажей на площади в 30,56 га выделена для формирования жилых районов с размещением блокированных односемейных домов с участками, многоквартирных домов этажностью не выше 5-ти этажей с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено размещение объектов обслуживания других видов деятельности повседневного и периодического использования, устройство скверов.

	6.1.4.
	Производственные и коммунальные зоны(П/26).

Зоны транспортной инфраструктуры(ПТ/3).


П - зоны производственных и коммунальных объектов IV-V классов санитарной вредности. Состоят из 26 подзон общей площадью 67,57га или 9,1% перспективной территории города.

Располагаются группами предприятий в северо-западной части городского поселения на выходе ул.Успенская на окружную автодорогу, ведущую к станции Волга, а также в районе улиц Энергетиков, Угличская и Лесная и отдельными территориями. Санитарно-защитные зоны 100-50м с низкими уровнями шума и загрязнения.

В этих подзонах допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность.

Подзоны производственно-коммунального назначения включают в себя функциональные объекты: связи (1); энергетики (3), в т.ч. развитие распределительной электроподстанции «Мышкин»; водоснабжения (1); теплоснабжения (1); пожарную часть (1); ветеринарную станцию (1); пищевой промышленности (2), в т.ч. хлебозавод (П-9) и маслосырзавод (П-10); строительства (3); деревообработки (4); ЖКХ (1); сельхозтехники (1), транспортно-складского хозяйства (1); гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (2); резервные территории (3); территорию автодрома ГОУНПО ПУ-34 (1), рекомендуемую для включения в перспективные границы города из земель Приволжского сельского поселения.

ПТ-1-ПТ3 - зоны автомобильных транспорта (3) общей площадью 23,78га. Предназначены для формирования и развития автодорожной полосы как внешнего транспорта (окружная автодорога), так и полосы движения автотранспорта по магистральным улицам городского поселения (Успенская, Карла Либкнехта, Угличская, Энергетиков, Лесная, Газовиков, Орджоникидзе и др.) при условии соблюдения нормативных санитарных требований. На территории этих зон могут располагаться также объекты недвижимости по обслуживанию автотранспортных средств, автостоянки открытого типа общего пользования, гостиницы и мотели, полосы зеленых насаждений.

В зону ПТ-3 предлагается вынести из исторического центра города станцию технического обслуживания и построить в ней новую АЗС. В районе существующей паромной переправы предлагается строительство новой автостанции.
	6.1.5.
	Зоны специального назначения (С/З)


С-1 – зона канализационных очистных сооружений площадью 1,67 га (с развитием) является зоной для размещения объекта инженерно-технической инфраструктуры с соответствующей нормативам санитарно-защитной зоной в 150 м.

С-2 – зона кладбища площадью 2,80 га (IV класс; санитарно-защитная зона 100 м). Предлагается в перспективе освоение под кладбище городского поселения новой территории площадью до 10,00 га (IV класс; санитарно-защитная зона 100 м) в районе сельского населенного пункта Романовка в границах Приволжского сельского поселения. После окончательного закрытия существующего городского кладбища, его санитарно-защитная зона может быть уменьшена до 50 м (V класс опасности).
С-3 – зона режимного объекта площадью 1,39 га представляет собой территорию вновь включаемую в границы городского поселения и планируемую Генпланом под размещение нового объекта – исправительно-трудового учреждения МВД РФ с соответствующим режимом видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом государственной власти.
	6.1.6.
	Природно-рекреационные зоны


Р-1.1 – Р-1.15 – рекреационно-ландшафтные территории (15)
Зоны Р-1.1–Р-1.15 выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования природного ландшафта и земельных участков озеленения в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства элементов природного ландшафта (лесов, водоемов и др.), обеспечения их рационального использования и в целях проведения досуга населения.

РЛ-1 – РЛ-3 – Зоны защитных лесов (3)

Зоны защитных лесов (РЛ-1 – РЛ-3 / 3) относятся к землям природоохранного назначения. В пределах земель природоохранного назначения вводится в соответствии с Лесным Кодексом Российской Федерации (глава 15) особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые не совместимы с основным назначением этих земель. Земельные участки в пределах этих земель не изымаются и не выкупаются у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.
РС – Зона коллективных садов и садово-огородных участков (1)

Зона (РС) коллективных садов и садово-огородных участков выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

Общая площадь природно-рекреационных зон (19 подзон) составляет 357,21 га или 45,7% к перспективной площади территории сельского поселения. В эту площадь входят резервные территории для перспективного развития городского поселения – 221,03 га, которые на время разработки Генплана входят в границы Приволжского сельского поселения (преимущественно – зоны защитных лесов) и должны включаться в границы городского поселения Мышкин после прохождения нормативных юридических мероприятий законодательного порядка.

	6.1.7.
	Зоны охраны объектов культурного наследия


Многочисленные объекты культурного наследия – памятники истории и культуры федерального значения (13), регионального значения (6) и вновь выявленные объекты культурного наследия (46) формируют в городском поселении Мышкин комплексную территорию центра исторического поселения как объекта культурного наследия – достопримечательного места (ЦД) на площади 16,15 га, а также располагаются в ряде зон обслуживания и деловой активности центра городского поселения (Ц) и в специальных обслуживающих деловых зонах.
Для объектов культурного наследия – памятников истории и культуры, расположенных в историческом центре городского поселения, отмечены на площади около 35,0 га временные границы зоны охраны как предупредительная мера по обеспечению сохранности объектов культурного наследия до разработки специального проекта зон охраны памятников (см. далее п. 5.4.2.).

1. Объекты культурного наследия федерального значения (13) (объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия)

1.1. Присутственные места ул. Ананьинская, 3/1; конец XIX в.

1.2. Дом Серебряковых ул. Ленина, 7; конец XIX в.

1.3. Усадьба Чистова П.Е. ул. К. Либкнехта, 35; 1830-1850 гг.

1.3.1. Главный дом

1.3.2. Флигель восточный

1.3.3. Флигель западный

1.4. Усадьба Чистова Т.В. ул. Никольская (Пушкина), 18; ул. Угличская, 4; ул. Нагорная, 1/2; 1830-1850 гг.

1.4.1. Главный дом

1.4.2. Флигель каменный (земская больница)

1.4.3. Флигель хозяйственный

1.4.4. Часовня

1.4.5. Лавка

1.4.6. Ограда с воротами

1.4.7. Склады хлебные с мельницей

1.5. Селище (памятник археологии) ул. Ленина (Ярославская); X-XII вв.

2. Объекты культурного наследия регионального значения (6)

2.1. Храмовый комплекс Никольского собора пл. Никольская (Культуры), 2; 1766-1837 гг.

2.1.1. Собор Николая Чудотворца

2.1.2. Сторожка

2.2. Управа земская уездная ул. Угличская, 11; 1840-1860 гг.

2.3. Собор Успения Богородицы пл. Успенская; 1805-1820 гг.

2.4. Дом Литвинова ул. Угличская, 24/6; 1850 гг.

2.5. Дом Пожаловых ул. Угличская, 26/9; 1850 гг.

3. Выявленные объекты культурного наследия (53) (объекты, которые представляют собой историко-культурную ценность и в отношении которых вынесено заключение государственной историко-культурной экспертизы об их включении в реестр как объектов культурного наследия)

3.1. Дом жилой ул. Ананьинская, 4; конец XIX – начало XX в.

3.2. Дом жилой ул. Ананьинская, 8; конец XIX – начало XX в.

3.3. Трактир «Роза» ул. Ананьинская, 1; 1901 г.

3.4. Богадельня (госпиталь) ул. Загородная, 25/15; начало XX в.

3.5. Храмовый комплекс Никольского собора пл. Никольская (Культуры), 5-7

3.5.1. Дом соборного причта, 1840 гг.

3.5.2. Дом церковного причта, 1918 г.

3.6. Дом Столбовых ул. Ленина, 6; 1858 г.

3.7. Дом Шуваловых (позднее – народный дом) ул. Ленина, 1; конец XIX – начало XX в.

3.8. Дом купцов Гробовых ул. Ленина, 5; конец XIX – начало XX в.

3.9. Театр ул. Ленина, 2; конец XIX – начало XX в.

3.10. Гимназия женская ул. К. Либкнехта, 19; конец XIX в.

3.11. Дом Ефимовых ул. К. Либкнехта, 55; конец XIX – начало XX в.

3.12. Дом Кулагиных ул. К. Либкнехта, 26; конец XIX в.

3.13. Дом Поповых ул. К. Либкнехта, 21/7; 1850-1852 гг.

3.14. Дом Сербских ул. К. Либкнехта, 16/13; 1850 г.

3.15. Дом Ситсковых (крупяная изба) ул. К. Либкнехта, 25; 1820 г.

3.16. Дом Смирновых ул. К. Либкнехта, 12/14; конец XIX в.

3.17. Дом Смирновых ул. К. Либкнехта, 22; 1909 г.

3.18. Дом Сударушкиных ул. К. Либкнехта, 17; конец XIX – начало XX в.

3.19. Дом жилой ул. К. Либкнехта, 20; конец XIX в.

3.20. Дом жилой ул. К. Либкнехта, 39; конец XIX в.

3.21. Дом жилой ул. К. Либкнехта, 41; конец XIX в.

3.22. Дом жилой ул. К. Либкнехта, 43/3; конец XIX в.

3.23. Лавка пивная Шаболовского товарищества ул. К. Либкнехта, 37; конец XIX в.

3.24. Трактир Дудкина ул. К. Либкнехта, 33/1; 1890 г.

3.25. Дом Солиных ул. Мира, 7/19, конец XIX в.

3.26. Церковь Всех Скорбящих (на кладбище) ул. Мира, 30, 1866 г.

3.27. Дом жилой Ул. Орджоникидзе, 23; начало XX в.

3.28. Дом Харламовых ул. Мологская, 40/17; конец XIX в.

3.29. Дом жилой ул. Мологская, 39; начало XX в.

3.30. Вокзал ж/д Лефорта, Шереметьевых ул. Никольская (Пушкина), 29; конец XIX в.

3.31. Дом Поповых (Качалова) ул. Никольская, 7; 1880 г.

3.32. Дом Сорокиных ул. Никольская, 24; начало XX в.

3.33. Дом жилой ул. Никольская, 8;

3.34. Дом жилой ул. Никольская, 28;

3.35. Дом жилой ул. Никольская, 33;

3.36. Кухмистерская Виноградовых ул. Никольская, 15/2;

3.37. Постройка купеческой усадьбы ул. Никольская, 16;

3.38. Тюрьма ул. Никольская, 47;

3.39. Школа церковно-приходская ул. Никольская, 23;

3.40. Усадьба Чистова Т.В.; флигель (земская больница) ул. Никольская (Пушкина), 20; 1830 гг.
3.41.Дом Смирновых ул. Угличская, 23/4; конец XIX в.

3.42. Дом Столбовых ул. Угличская, 16/2; конец XIX в.

3.43. Дом жилой ул. Угличская, 17/11; конец XIX в.

3.44. Здание административное ул. Угличская, 13; конец XIX – начало XX в.

3.45. Дом жилой ул. Фурманова, 9; начало XX в.
	6.1.8.
	Территориальные резервы для развития городского поселения


Существующая площадь городского поселения в его административных границах составляет 527,40 га. Генпланом планируется изменение границ поселения с увеличением площади его территории до 777,76 га, т.е. на 250,36 га или на 47,5%. Восемь новых (изм) территориальных образований (резервных территорий) предназначены:
- ИЗМ-1 (202,08 га) для природно-рекреационных подзон (Р/РЛ);

- ИЗМ-2 (6,94 га) для производственно-коммунальной подзоны и подзоны 

  транспорта (П/ПТ);

- ИЗМ-3 (3,85 га) для жилой подзоны (Ж-1);

- ИЗМ-4 (3,82 га) для жилой подзоны (Ж-1);

- ИЗМ-5 (10,64 га) для природно-рекреационной подзоны (РЛ);
- ИЗМ-6 (7,15 га) для природно-рекреационной подзоны (Р);
- ИЗМ-7 (1,56 га) для подзоны специального обслуживания и деловой подзоны (ЦС);
- ИЗМ-8 (14,32 га) для природно-рекреационной подзоны (Р);

Примечание к проектным предложениям по территориальному планированию (перспектива развития):

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и соответствующими Законами Ярославской области (см. письмо департамента градостроительства и архитектуры Ярославской области от 26.09.2008 № 04-05-2859) считать площадь планируемых территорий в измененных границах – развитие городского поселения Мышкин (ИЗМ-1 – ИЗМ-8, восемь территорий общей площадью 250,36 га) – как резервные территории перспективного развития поселения с включением их в границы городского поселения Мышкин после прохождения нормативных юридических мероприятий законодательного порядка.
	6.2.
	Социальное обслуживание населения



Система размещения социального обслуживания населения на территории городского поселения Мышкин характеризуются следующим:
	№№

ПП
	Наименование объектов социального

обслуживания населения
	Территориально-функциональные зоны

	
	
	Существующие

сохраняемые объекты
	Новые перспек-

тивные объекты

	1
	2
	3
	4

	    1.    Административно-управленческие, общественно-деловые и коммерческие 

                                                                     объекты

	1.1.
	Административные
	ЦД  Ц-4
	

	1.2.
	Правоохранительные
	Ц-4  Ц-5 П-13
	

	1.3.
	Банки
	ЦД  Ц-4
	Ж-1.14

	1.4.
	Районный узел связи с АТС.


	Ц-3
	Ж-1.10

	1.5.
	Деловые и коммерческие
	П-18 П-4 П-2

ЦД Ц-5 П-13 

П-15
	

	    2.    Культурно-просветительные, культурно-развлекательные, культовые объекты

	2.1.
	Районный дом культуры
	Ц-2
	

	2.2.
	Музейные комплексы. Музеи
	ЦД Ц-4 Ж-1.6

ЦС-1
	ЦС-1 ЦД

	2.3.
	Библиотеки, клубные помещения
	ЦД
	 Ж-1.14

	1
	2
	3
	4

	2.4.
	Детский парк
	ЦД
	

	2.5.
	Мемориальный комплекс. Памятники
	ЦД
	

	2.6.
	Культовые объекты 
	ЦД С-2
	

	   3.     Объекты отдыха и туризма 

	3.1.
	Туристические комплексы и бары 
	ЦС-2 ЦД ЦС-6
	РЛ-2 ЦС-3 ЦС-4 ЦС-5 Р-14 Р-11 

Р-15

	3.2.
	Гостиницы
	Ц-4
	ЦД Ц-5

	3.3.
	Бытовое обслуживание
	Ц-1  Ж-1.4  Ж-3.1
	Ж-1.9  Ж-2.3

	3.4.
	Гостиница
	Ж-1.2  Ж-2.2
	Ц-3.1  Р-1.6

	   4.     Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения

	4.1.
	Торговля
	Ж-2.1 Ж-3 Ц-3

ЦД Ц-4 Ц-5

Ж-1.9 Ж-1.11 П-15

П-19 Ж-1.13
	Ж-1.2 Ж-2.1 Ж-3

Ж-1.9 Ж-1.14

	4.2.
	Универмаг
	Ц-2
	

	4.3.
	Питание
	Ж-3 Ц-2 ЦС-9

Ц-4 ЦД
	РЛ-2 ЦС-13 Ж-1.14

	4.4.
	Бытовое обслуживание 
	ЦД
	Ж-1.14


	4.5.
	Бани
	Ц-1
	ЦС-5.2

	 4.6
	Рынок 
	Ц-5
	

	   5.     Объекты образования

	5.1.
	Общеобразовательные школы
	ЦС-8
	Ж-1.14

	5.2.
	Детские дошкольные учреждения
	Ж-3 Ж-2.1 Ж-1.6

Ж-1.7
	Ж-3 Ж-1.9 Ж-1.14

	5.3
	Профтехобразование
	ЦС-9
	

	5.4
	Учебно-производственный «бизнес-инкубатор»
	ЦС-11
	

	5.5
	Специальная школа
	ЦС-10
	

	   6.     Объекты здравоохранения и соцобеспечения

	6.1.
	Центральная районная больница
	ЦС-7
	

	6.2.
	Аптеки
	ЦД Ц-4 Ц-2
	Ж-1.10

	6.3.
	Амбулатории
	
	Ж-1.14

	6.4.
	Ветеринарная станция
	П-8
	

	6.5.
	Детский дом
	Ж-1.7
	

	  7.     Физкультурно-спортивные сооружения

	7.1.
	Комплексный культурно-развлекательный и спортивно-оздоровительный центр (ЦС-13) и другие спортивно-оздоровительные объекты
	
	ЦС-13 РЛ-2 Ж-3

	7.2.
	Стадионы
	ЦС-8 ЦС-12
	Ж-1.14

	7.3.
	Яхт-клуб
	
	ЦС-5

	   8.     Территория ритуального обслуживания населения

	8.1.
	Кладбище
	С-2
	

	   9.     Объекты обслуживания населения транспортной инфраструктуры

	9.1.
	Причал туристических судов
	ЦД
	

	9.2.
	Автостанция «Мышкин»
	
	ЦС-5

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	9.3.
	Паромная переправа через р.Волгу
	ЦС-4/ЦС-5
	

	9.4.
	Автозаправочные станции
	ПТ-1
	П-25

	9.5.
	Станции технического обслуживания автомобилей 
	
	Р-6

	9.6.
	Регулируемые пересечения пешеходных потоков с транспортными магистралями, в т.ч. в разных уровнях
	
	ЦД/ПТ-1


Рассматривая ситуацию с системой учреждения обслуживания населения, Генпланом констатируется, что объем основных учреждений соответствует расчетным показателям и радиусам обслуживания на перспективу развития, но или не в полной мере, как по объему, так и по радиусам обслуживания, обеспечиваются зоны индивидуальной усадебной застройки Ж-19 и Ж-1.14, а также перспективные природно-рекреационные зоны.

В центральной общественно-деловой и коммерческой зоне Генпланом предлагается территориальная зона «Достопримечательное место» (ЦД) как центр исторического поселения с многочисленными объектами культурного наследия и широким спектром объектов гостевой инфраструктуры. К этой же зоне на акватории р.Волга тяготеют существующие и перспективные причалы туристических (круизных) и пассажирских судов.

В специальных обслуживающих и деловых зонах намечается развитие существующего музейного комплекса (ЦС-1) и пяти территорий объектов отдыха и туризма (яхт-клуб, туристические комплексы и гостиницы, другие досуговые и культурно-развлекательные объекты); в этих же зонах будут также развиваться новые спортивно-оздоровительные комплексы, в т.ч. комплексный культурно-развлекательный и спортивно-оздоровительный центр (ЦС-13).

По ул.Газовиков запланировано размещение физкультурно-оздоровительного комплекса (на 1-ю очередь строительства).

Предлагается размещение местных комплексных центров обслуживания в жилых зонах по ул.Газовиков, по ул.Мира, по улицам Угличская - Лесная с учетом нового жилищного строительства на этих территориях. В жилой зоне по улицам Угличская - Лесная (Ж-1.14) планируется Генпланом размещение комбинированного комплекса школы и детского дошкольного учреждения.

Генпланом предлагается переместить существующую автостанцию с ул. Угличская в район автодорожного подъезда и паромной переправе, а станцию технического обслуживания автомобилей вынести с ул.К.Либкнехта на окружную автодорогу.

Кроме того, с учетом развития транспортной инфраструктуры планируется ряд новых АЗС, а также размещение причалов и водной станции заправки яхт и судов маломерного флота в устье р. Юхоть. 

В районе дер. Романовки развиваются по Генплану территории нового кладбища и полигона твердых бытовых отходов.
	6.3.

6.3.1.

6.3.1.1.
	Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения
Электроснабжение

Существующее электроснабжение


а) Центры питания.

Электроснабжение поселения и расположенных в нём предприятий осуществляется от подстанции «Мышкин» 35/10кВ. Территориальное расположение ПС дано на чертеже № МК-4-08-ЭС.

б) Трансформаторные подстанции.

По состоянию на 1.09.2008 в городе имеется 34 ТП на балансе МУП «Энергетик».

Суммарная установленная мощность трансформаторов в ТП состовляет – 9,37 МВА, средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума 80%.

По своему техническому состоянию все ТП могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации, за исключением ряда ТП , подлежащим реконструкции и замены трансформаторов.

Для развития города, застройки новых территорий, необходима реконструкция существующих и строительство новых ТП.

в) Распределительная сеть 10кВ.

Общая протяжённость городских распределительных сетей 10кВ составляет       18,93 км.

По конструктивному исполнению 0,73 км составляют кабельные линии и 18,2 км воздушные сети.

Схема построения сети сложная замкнутая. Воздушные линии выполнены на железобетонных опорах.

Воздушные линии находятся в удовлетворительном состоянии, однако необходима замена части опор и некоторых участков линии. Трассы и схема соединений распределительных сетей 10кВ даны на чертежах  МК-4-08-ЭС лист 1 и лист 2.

г) Распределительная сеть 0,4 кВ.

Сеть выполнена в воздушном исполнении, на деревянных и железобетонных опорах, по радиальной схеме без резервных перемычек.

В воздушной сети 0,4 кВ отмечаются повышенные отклонения напряжения, вызванные большой протяжённостью сети, высокой загрузкой и ассиметрией нагрузок.

д) Надёжность электроснабжения.

Потребители III категории питаются по одной линии либо с одного трансформатора. Поэтому требуется замена ТП на двухтрансформаторные.
	6.3.1.2.
	Соображения об электроснабжении городского поселения


Общий рост нагрузок обусловлен естественным приростом 1,5% в год, появлением большого числа бытовых электроприёмников и новым строительством.

Необходимо строительство линий электроосвещения части улиц протяжённостью 2,5км и замена светильников и сетей освещения на 60% существующих линий. Требуется установка новых ТП для обеспечения II категории для ответственных электроприёмников.

Для нормальной эксплуатации электрической сети посёлка необходимо расширение производственной базы МУП «Энергетик», а также пересмотр структуры и необходимого оснащения машинами и механизмами подразделения по обслуживанию электрических сетей 10-0,4 кВ и наружного освещения.
	6.3.1.3.
	Перспективное развитие системы электроснабжения


В данном проекте предусматривается реконструкция электроснабжения с учётом планируемого изменения границ поселения.

Для электроснабжения участка Изм.1, предусмотрено:

- строительство воздушной линии электропередач от ПС «Мышкин» проводом марки 3х(СИП-3-95), установка однотрансформаторной подстанции №1 мощностью 160кВА, установка двухтрансформаторных подстанций №2, №3 мощностью 2х250кВА, а также строительство линии от т.А до ТП №2, №3.

- переключение на фидер №5 от ТП «ТУСМ» одной секции ТП «Больница» питающейся в данное время от ф.№7.

- установка на ТП-«Больница» второго трансформатора 250 кВА.

- строительство участка ответвления от ТП «ТУСМ» фидер №5 до ТП «Больница» проводом марки АС-50(алюминиевый).
- перенос существующих ВЛ 10кВ на ул. Солнечной, Луговой, Строителей в связи с освоением новых территорий под жилищное строительство.

Для электроснабжения участка Изм.2 предусмотрено:

- строительство отпаек от проектируемой воздушной линии электропередач от ПС «Мышкин» проводом марки 3х(СИП-3-50), установка однотрансформаторных подстанций №4, №5 мощностью 250кВА.

Электроснабжения участка Изм.3,7, осуществить от существующей ТП «Лесная», заменить ТП на однотрансформаторную мощностью 250кВА.

Электроснабжения участка Изм.4, осуществить от существующей ТП «Солнечная», заменить трансформатор на ТМГ-160кВА.

Электроснабжения участка Изм.5,6,8, осуществить от существующих ТП «Лесная», ТП «I-подъём», ТП «II-подъём» заменить ТП «I-подъём» на однотрансформаторную мощностью 250кВА.

Строительная длина проектируемой линии от ПС «Мышкин» до ПС №1 составляет 5,4км.

Строительная длина линии от т.А до ПС №2 составляет 1,7км.

Строительная длина линии от т.А до ПС «Больница» составляет 0,6км.

Также по письму МУП «Энергетик».
Перечень недостатков на электрических сетях находящихся на территории городского поселения Мышкин:

1. Требуется замена опор и проводов ВЛ 10кВ на ответвлениях к ТП «Лесная», «СХТ», «Мышиные палаты», «Центральная»,  «Пилорама», «Штабская», «РСУ»;

2. Требуется реконструкция секций 10кВ, 0,4кВ на ТП «Центральная», «Петушок», «26кв», «Росинка», «Штабская», «Гагарина»;

3. Ремонт строительной части ТП «СХТ», «Энергетиков», «Орджоникидзе», «ГПТУ», «Петушок», «26кв», «I-подъём», «Росинка»;

4. На некоторых участках магистральных линий 10кВ, увеличение сечения провода, замена деревянных опор на железобетонные;

5. Частичная реконструкция сетей 0,4кВ.
	6.3.2.

6.3.2.1.
	Связь
Телефонизация


Телефонизация посёлка осуществляется существующей АТС ёмкостью 1680 номеров. Загрузка составляет ~ 99,9%. Состояние сетей телефонизации удовлетворительное, но сеть загружена полностью, свободные пары отсутствуют. воздушной и подземной прокладки.

Для развития сетей телефонизации, с учётом увеличения численности населения до 6900 жителей необходимо:

- увеличение ёмкости АТС до 2500 номеров;

- замена аналоговой АТСК на цифровую для более качественной связи;

- в районах нового строительства предусматривать развитие сетей телефонизации и планирование новых номеров;

- замена воздушной прокладки сетей телефонизации в центральной части поселения на подземную прокладку, для удобства обслуживания и улучшения внешнего вида поселения;

- увеличение численности бригады по обслуживанию сетей телефонизации до 8 человек (в настоящее время – 2 человека).
	6.3.2.2.
	Радиофикация


Радиофикация поселения осуществляется от радиоузла, расположенного в РУСе и оборудованного усилителями. Количество точек ~ 1300. Количество основных программ – 3. 

Состояние сетей радиофикации неудовлетворительное. Необходим ремонт и обслуживание. 

Для развития сетей радиофикации , с учётом увеличения численности населения до 6900 жителей необходимо:

- в районах нового строительства предусматривать развитие сетей радиофикации и планирование новых точек;

- увеличение численности бригады по обслуживанию сетей радиофикации.

Звуковое оповещение населения предусматривается по радиотрансляционной сети и уличным динамикам. Динамики должны располагаться с учётом требований ГО и ЧС,  в местах наибольшего скопления людей, на предприятиях и в учреждениях.

	6.3.2.3.
	Телевидение


В поселении осуществляется приём программ от ретранслятора «Волга» и имеется кабельное телевидение, позволяющее принимать до 30 программ.

	6.3.3.

6.3.3.1.
	Водоснабжение
Существующее водоснабжение


Источником водоснабжения городского поселения Мышкин является водозабор из р. Волга южнее поселения в д. Коптюшка выше по течению поселения на 3.5 км.

В составе водозаборных сооружений насосная станция (НС)1-го подъёма с сооружениями водоподготовки воды питьевого качества и насосные станции 2-го и 3-го подъёма.

Проектная производительность водозаборных сооружений составляет – 133м3/час, 3,2 тыс. м3/в сутки. По состоянию на 2008г. составляет 2,5 – 2,7 тыс. м3/в сутки.

Речная вода, подаваемая от НС 1-го подъёма, поступает в вихревой смеситель, где происходит её смешивание с коагулянтом (сернокислый алюминий) с последующим отстаивании в осветлителях. Затем вода поступает на скорые однопоточные фильтры для фильтрации. После обеззараживания жидким хлором, вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ).

Насосная станция 2-го подъёма подаёт воду в городскую водопроводную сеть и частично на НС 3-го подъёма.

НС 3-го подъёма предназначена для повышения давления в городском водопроводе и для подпитки системы отопления на городской котельной в аварийных ситуациях.

     На НС 1-го подъёма установлены 3 насоса (2 рабочих, 1 резервный) марки К-150-125-350 (производительностью – 120 м3/час).

     На НС 2-го подъёма установлены 3 насоса (2 рабочих, 1 резервный) марки К-100-65-200 (производительностью – 90 м3/час).

     На НС 3-го подъёма установлены 3 насоса (2 рабочих, 1 резервный) марки К-100-65-200 (производительностью – 90 м3/час).

     В настоящее время 95% поселения обеспечено водой от городского водопровода,  загрузка оборудования – 95%.(существующее водопотребление см. таблицу В-1с)

     Протяжённость существующих магистралей водопровода  Д250мм – 5 200м, прокладываемый новый водопровод Д300мм – 5 200м.

     Общая протяжённость существующих уличных сетей – 26,5 км. 

     Износ магистральных сетей на 2008г.  до 95% и подлежат замене и реконструкции. 

     Ряд предприятий для собственных нужд используют воду артезианских скважин, расположенных на собственной территории. Дебет скважин низкий – 0,01-1,5 л/сек. Качество воды не соответствует ГОСТу «Вода питьевая» по превышению нормативных требований.
	6.3.3.2.
	Предложения по развитию системы водоснабжения.
(водопотребление см. таблицу В-1п)


В связи с увеличением потребления воды на ~ 600 м3/сутки, предлагается:

- насосные станции 1-го, 2-го и 3-го подъёма реконструировать с увеличением пропускной способности, при этом увеличения мощности очистных сооружений на данном этапе не требуется ( в дальнейшем, при увеличении водопотребления,  возможно расширение очистных сооружений до 4,7 тыс.м3/год на площадях примыкающих к территории  очистных сооружений);

- выполнить перевод системы обеззараживания воды с хлорирования на озонирование.

	6.3.3.3.
	Водопроводные сети


В настоящее время сети водопровода поселения находятся в неудовлетворительном состоянии. Имеются участки водопровода выполненного из асбоцементных труб, что не рекомендуется, и подлежат полной замене.,

Для приведения водопроводных сетей в порядок предлагается:

- выполнить замену изношенных участков водопровода с использованием труб ПНД (см. таблицу 3);

                                                                                                                                 Таблица 3

	                      Улица
	  Диаметры труб

            мм
	 Длина

      м 
	Состояние 
	Рекомендуемый диаметр для замены. Тр. ПНД

	К. Либкнехта
	         150
	  3 425
	     неуд
	         260

	Комсомольская 
	         100
	     704
	     неуд
	         160

	Загородная
	    75,100
	  1 721
	     неуд
	         160

	Штабская
	   50, 100, 150
	     672
	   удовл 
	 110, 160, 225

	Нагорная
	         100
	  1 032
	   удовл
	         160

	Л. Толстого
	         100
	     410
	     неуд
	         160

	Колхозный пер.
	         100
	     561
	   удовл
	         160

	Мира
	         100
	     152
	     неуд
	         160

	Пушкина
	         100
	     418
	   удовл
	         160

	Орджоникидзе
	   50, 100
	     809
	   удовл
	 110, 160

	Титова
	         100, 150
	     505
	     неуд
	         160

	Гагарина
	         100
	     228
	   удовл
	         160

	Полевая
	         100
	     200
	хорошее
	         160

	Молодёжная
	         150
	  1 121
	     неуд
	         225

	Площадь культуры
	           50
	     113
	   удовл
	         110

	Школьный пер.
	         100
	     120
	     неуд
	         160

	М. Горького
	    80,100
	     680
	     неуд
	 110, 160

	Самкова
	         100
	  1 080
	   удовл
	         160

	Ковалева
	         100
	  1 000
	     неуд
	         160

	Рыболовка
	           50
	     100
	     неуд
	         100

	Переулок Дружбы
	         100
	     100
	   удовл
	         160

	Переулок Волжский
	         100
	     232
	   удовл
	         110

	Д. Бедного
	           80
	     140
	   удовл
	         110

	Ананинская
	         100
	     620
	     неуд
	         160

	Лесная
	         100
	     800
	     неуд
	         160

	Солнечная
	         100
	     520
	   удовл
	         160

	Дорожный пер.
	           80
	     240
	   удовл
	         110

	Мологская
	         100
	  1 520
	   удовл
	         160

	Угличская
	         100
	     388
	   удовл
	         160

	Переулок Колхозный
	         100
	     240
	   удовл
	         160

	Окружная
	         100
	  1 400
	     неуд
	         160

	от ВОС до НС 3-го подъёма
	         250
	  5 200
	     неуд
	         325

	Газовиков
	         150
	  2 851
	     неуд
	         225

	Строителей
	   50, 100
	     760
	     неуд
	 110, 160

	Водовод на КОС
	           50
	     800
	   удовл
	         110

	Ленина
	         100
	     140
	     неуд
	         160

	Фурманова
	         100
	     180
	   удовл
	         160

	Мелиораторов
	         100
	     160
	   удовл
	         160

	
	
	
	
	

	                   ИТОГО: 
	
	31 341
	
	


- заменить участки водопровода выполненные из асбоцементных труб на ПНД;

- произвести замену и ремонт колодцев и камер находящихся в аварийном состоянии;

- для новых участков жилой и общественной застройки выполнить прокладку магистральных сетей водопровода.

	6.3.4.

6.3.4.1.
	Канализация
Существующее положение


Жилая и общественная застройка поселения присоединена к канализационной сети, общей протяжённостью ~ 10 км. На сети  расположены три канализационные насосные станции (КНС), четвёртая, технологическая, на территории канализационных очистных сооружений (КОС). Жилая одноэтажная застройка (частный сектор) канализована частично.

КОС размещаются в северной части поселения. Очистка стоков биологическая.

Проектная мощность КОС – 0,73 тыс.м3/сутки.

Фактическое поступление стоков – 1,3 тыс.м3/сутки. (см. таблицу В-2с)

Выпуск очищенных стоков севернее поселения в р. Волга ниже по течению, на 6 км от водозаборных сооружений поселения.

В настоящее время очистные сооружения перегружены и подлежат реконструкции с увеличением мощности.
	6.3.4.2.
	Предложения по развитию системы канализации хозбытовых стоков


Для обеспечения работы системы канализации хозбытовых стоков, с учётом увеличения численности населения и перспективного развития поселения (см. таблицу В-2п) предлагается:

- выполнить 99% канализацию жилых и общественных зданий;

- выполнить расширение существующих КОС для достижения мощности очистки 3,0-4,0 тыс.м3/сутки;

- реконструировать выпуск очищенных стоков от КОС и отвести сброс в р. Волга на 0,8-1,0 км ниже по течению от существующего;

- выполнить реконструкцию существующих КНС-1, 2, 3 с увеличением мощности перекачки стоков, предусмотреть установку приборов учёта, приборов плавного пуска насосов, дисковые затворы и автоматизированное дистанционное управление;

- строительство трёх новых КНС-4, 5, 6;

- полная реконструкция существующих сетей канализации с заменой труб и колодцев (см. таблицу 4)
                                                                                                                             Таблица 4

	Улица
	Год ввода
	Диаметры труб

мм
	Материал

труб
	Длина, м
	Износ, %
	Рекомендуемый диаметр для замены

Труба ПНД

	К. Либкнехта
	 1974
	   250
	керамич.
	  1 005
	  83
	         260

	Комсомольская 
	 1970
	   150
	чугун
	     665
	  74
	         260

	Загородная
	 1970
	   150
	чугун
	     163
	  74
	         260

	Штабская
	 1984
	   150
	чугун
	     211
	  70
	         260

	Штабская
	 1970
	   150
	чугун
	     655
	  74
	         260

	Л. Толстого
	 1970
	   100
	чугун
	     150
	  83
	         200

	Мира
	 1974
	   150
	чугун
	     140
	  83
	         260

	Пушкина
	 1970
	   150
	чугун
	     480
	  83
	         260

	Титова
	 1984
	   150
	чугун
	     234
	  70
	         300

	Школьный пер.
	 1974
	   150
	керам
	     435
	  83
	         260

	М. Горького
	 1970
	   150
	чугун
	     290
	  74
	         200

	Самкова 
	 1974
	   150
	чугун
	     200
	  83
	         260

	Самкова 
	 1970
	   150
	чугун
	     505
	  74
	         200

	Ковалева
	 1970
	   100
	чугун
	     565
	  74
	         200

	Ананинская
	 1970
	   150
	чугун
	     123
	  74
	         200

	Мологская
	 1974
	   150
	чугун
	     800
	  83
	         400

	Мологская
	 1974
	   150
	чугун
	     404
	  83
	         260

	Угличская
	 2001
	   100
	чугун
	     253
	  70
	         260

	Угличская
	 1984
	   150
	чугун
	     604
	  46
	         260

	Окружная
	 1974
	   150
	керам
	     807
	  83
	         260

	Газовиков
	 1984
	   150
	чугун
	  1 141
	  70
	         300

	Строителей
	 1970
	   150
	чугун
	     387
	  74
	         260

	Энергетиков 
	 1974
	   150
	керам
	     676
	  45
	         300

	Энергетиков 
	 1998
	   150
	чугун
	     220
	  70
	         300

	Энергетиков 
	 1988
	   150
	асбоцем
	  1 640
	  95
	         300

	Газовиков
	 1970
	   150
	чугун
	     674
	  74
	         300

	Советская
	 1970
	   150
	чугун
	     101
	  74
	         200

	Мелиораторов
	 1970
	   100
	чугун
	     480
	  83
	         200

	КОС
	 1970
	   250
	чугун
	     800
	100
	         400

	Выпуск в р. Волга
	 1974
	   150
	чугун
	     110
	100
	         260

	                   ИТОГО: 
	
	
	
	15 800
	  
	


	6.3.4.3.
	Канализация дождевая


В настоящее время дождевая канализация в городском поселении отсутствует. Частично организован сток дождевых и талых вод по кюветной системе.

Генпланом предлагается выполнить систему дождевой канализации центральной исторической зоны поселения – территории в границах зоны достопримечательного места (ЦД) с устройством локальной очистной установки и последующим сбросом стоков в р. Волгу.

	6.3.5.
	Газоснабжение городского поселения


Газоснабжение г.п. Мышкин осуществляется природным газом по 2-х ступенчатой схеме: высокого и низкого давления. На территории поселения установлены 13 газораспределительных пунктов: 6 – ГРП и 7 – ШРП.

        Потребление газа на 2008г. составляет ~ 3,3 млн.нм3/год.

        Перспективное потребление газа составит ~ 7,6 млн.нм3/год

        В связи с увеличением потребления газа необходимо выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция или замена на блочные ПГБ – ГРП6, ГРП7, ГРП9, ГРП10, ШРП37;

- замена газовых колодцев на установку шаровых кранов.

        Для повышения надёжности газоснабжения выполнить:

- прокладку газопровода низкого давления с установкой шарового крана - 

        от ул. Энергетиков до ул. Л. Толстого,

        от дома №34 до дома № 28 по ул. Мологская;

- прокладку газопровода высокого давления к котельной бани, с установкой отдельной ШРП на котельные бани, управления сельского хозяйства и на вечный огонь;

- перекладку газопровода низкого давления с установкой шарового крана по ул.Загородная; М. Горького, Самкова, Молодёжная;

- установить и заменить шаровые краны на газопроводах низкого и высокого давления:

         пер. Колхозный,

         ул. Мологская у дома № 101,

         ул. Комсомольская у дома № 17,

         ул. Л Толстого д. № 2,

         ул. Энергетиков д. № 9,

         между ул. Строителей и Комсомольской,

         на перекрёстке ул. Комсомольской и К. Либкнехта,
         ул. Титова задвижка №3,

         ул. Загородная,

         ул. Газовиков д. № 18,

         ШРП ул. Д. Бедного, ул. Газовиков,

         по ул. Газовиков,

         ул. Лесная на ГРП,

         ул. Мологская перекрёсток ул. Советской,

- выполнить перекладку газопроводов высокого давления 

         ул. Строителей д.8,

         при расширении кладбища трассу газопровода перенести на расстояние до 15м.
	6.3.6.

6.3.6.1.
	Теплоснабжение
Существующее положение


Теплоснабжение жилого сектора и общественных зданий городского поселения Мышкин обеспечивается существующей котельной расположенной в 26 квартале.

Мощность котельной – 12 Гкалл/час (24 тн/час пара, Р=13атм).

Топливо – природный газ. (Резервное отсутствует).

Протяжённость магистральных тепловых сетей – 21,5км. Состояние сетей удовлетворительное.

Промышленные предприятия и объекты СКБ: база МУП ЖКХ ММР, водозабор,  баня,  КОС, ЦРБ обеспечиваются теплом от собственных котельных (топливо – природный газ) общей мощностью ~ 8,6 Гкалл/час.
Теплоснабжение общежитий «Финского комплекса» по ул. Окружная осуществляется от котельной, расположенной в квартале 23.

Кроме того в городе существует и сохраняется ряд отопительных котельных при объектах обслуживания населения:

	-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-
	«Финского комплекса», ул. Окружная;

Картинной галереи, ул. К. Либкнехта;

Дома детского творчества, ул. Ананинская;

Детского дома, ул. Орджоникидзе;

Специальной коррекционной школы-интерната, ул. Никольская;

Здания городской администрации, ул. К. Либкнехта;
Здания территориального центра, ул. Штабская;

«Мышкиных палат», ул. Никольская;

Детсада «Петушок», ул. Газовиков, 4;

К зданию музыкальной школы, пл. Никольская;

К зданию ветстанции, ул. Успенская, 23;

К зданию РОВД, ул. Ленина, 7;

К зданию гостиницы и ресторана, ул. К. Либкнехта, 27;

На территории хлебозавода, ул. Успенская, 34;

В здании аптеки, ул. Никольская, 8;

В здании суда, ул. Никольская, 10;

В здании Мышкинского РАЙПО, ул. Ананинская, 8а;

В здании Угличского отделения сбербанка, пл. Успенская, 1.

	 6.3.6.2.
	Предложения по развитию теплоснабжения


Для покрытия дополнительных тепловых нагрузок до 4,0 Гкалл/час (в перспективе ~ 8,0 Гкалл/час), в связи со строительством новых жилых и общественных зданий – потребуется строительство новой котельной работающей на природном газе, резервное топливо – мазут. Место расположения новой котельной показано на схеме.

Для обеспечения жилого сектора горячей водой предлагается выполнить: 

- в тепловых пунктах установку пластинчатых теплообменников для приготовления горячей воды по закрытой схеме,

- выполнить закольцевание тепловых сетей. 

Данное решение позволит исключить 4-х трубную систему теплоснабжения.

	6.4.

6.4.1.

6.4.1.1.
	Основные планировочные ограничения
Охрана окружающей среды

Природно-экологический каркас территории городского поселения


Формирование природно-экологического каркаса территории городского поселения Мышкин возможно с учётом следующих положительных факторов:

- расположение поселения на берегу крупной реки Волга (Рыбинское водохранилище),

- расположение поселения вблизи лесных массивов, источник оздоровления воздушного бассейна и улучшение экологической обстановки,

- расположение поселения на левом, обрывистом берегу (до 10 м) р. Волга, что обеспечивает естественное проветривание и отсутствие застойных зон воздуха,

- расположение на Севере поселения хвойного леса способного формировать устойчивую экологическую среду и обеспечивающие возможность создания природно-рекреационной зоны внутри поселения,

- преобладание на территории частного сектора, что обеспечивает высокий процент озеленения (сады) внутри поселения,

- свободной планировкой и возможностью расширения территории с застройкой малоэтажными зданиями, с приусадебными участками,

- отсутствие предприятий с вредными производствами. 

    К отрицательным экологическим факторам следует отнести:
- отсутствие берегоукрепления р. Волги на всей территории городской застройки;

- наличие застойных заливов в устьях рек и ручьёв впадающих в р. Волга,

- наличие автомобильной дороги Углич- Волга на западе поселения характеризующимися местными выбросами, химическим загрязнением почвы и шумами,

- наличие паромных переправ с движением автотранспорта через территорию поселения,

- существующая деревопереработка с наличием отходов древесины,

- существующие АЗС с выбросами загрязняющими территорию нефтепродуктами.

- наличие компрессорной станции КС-18 «Мышкинского линейного управления магистральных газопроводов» ООО «Газпром трансгаз Ухта» на западе от поселения, частично загрязняющее воздушный бассейн,

- птицефабрика на западной границе поселения,

- отопительная котельная в центральной части поселения,

- хлорирование питьевой воды на станции водоподготовки,

- очистные сооружения в северной части поселения со сбросом очищенных стоков в р. Волга на территории поселения,

- изношенность и предаварийное состояние инженерных коммуникаций.

   В проекте генерального плана поселения Мышкин предлагаются следующие мероприятия для ликвидации и уменьшения вредного воздействия отрицательных экологических факторов:

- берегоукрепление р. Волги: левый берег р. Волги в пределах городской черты подвержен деформациям в период пропуска половодий (отметка превышения особо опасных – высоких уровней воды в р. Волге – Рыбинском водохранилище составляет 102,3 м БСК); за счет влияния подпора со стороны р. Юхоть, впадающей в р. Волгу напротив города; за счет волнового воздействия при прохождении судов и подмыва основания берегового склона реки; одновременно, необходимо учитывать как ЧС аварийную ситуацию на Угличской ГЭС с наивысшим уровнем воды при катастрофическом затоплении – 104,8 м БСК и при опасном затоплении – 103,0 м БСК; таким образом, при перспективе развития городского поселения – города Мышкина на    1-ю очередь реализации Генплана необходимо выполнить берегоукрепление р. Волги на всей территории городской застройки согласно специально выполненному проекту берегоукрепления;
- очистка от мусора и содержание в чистоте прибрежной полосы р. Волга и заливов, с устройством набережных;

- для уменьшения звукового воздействия и улучшения экологической обстановки на дорогах необходимо устройство на территориях охранных зон автодорог дополнительного озеленения, содержание охранных зон в чистоте, содержание и своевременный ремонт дорожного покрытия; 

- ликвидация паромной переправы с устройством автомобильного моста на р. Волга выше поселения, что позволит направить транзитный поток транспорта в объезд поселения, что в свою очередь уменьшит вредные выбросы и транспортный шум на территории поселения;

- содержание территорий предприятий лесопереработки в чистоте, своевременный вывоз отходов и в перспективе переработка отходов в брикеты, с последующей реализацией;

- на территории АЗС  устройство ливневой канализации, локальных очистных сооружений,  устройство дополнительного озеленения, повышать квалификацию обслуживающего персонала;

- на КС-18 и магистральных газопроводах для уменьшения выбросов необходимо: соблюдение технологических регламентов, применение современного оборудования, установка дополнительных фильтров очистки на технологических выбросах, повышение квалификации обслуживающего персонала;

- на птицефабрике необходимо организовать складирование, своевременный вывоз, организацию полигона, утилизация отходов производства и локальную очистку стоков; 

- на отопительной котельной для уменьшения выбросов необходимо: применение современного оборудования, соблюдение правил и повышение квалификации  обслуживающего персонала;

- на станции водоподготовки необходимо провести  реконструкцию с ликвидацией использования  хлора и переводом очистки воды на озонирование;

- на очистных сооружениях поселения провести реконструкцию с расширением (устройство резерва по мощностям) и организовать сброс очищенных стоков ниже по течению р. Волга на 500-1000м, что позволит организовать пляж и зону отдыха на освободившейся территории;

- необходима реконструкция и капитальный ремонт всех инженерных коммуникаций,

- полная ликвидация асбоцементных труб на сетях водопровода;

- содержать в исправности и своевременно ремонтировать инженерные коммуникации, для чего организовать и технически оснастить ремонтные бригады;

- при освоении и застройке новых территорий, при капитальном ремонте улиц – предусмотреть устройство дождевой канализации с локальными очистными сооружениями, перед сбросом в р. Волга.

    Все существующие зелёные насаждения подлежат охране. За ними необходимо постоянно и квалифицированно ухаживать. Беречь и охранять существующие скверы и парки, организовывать новые с учётом существующей и проектируемой застройки. 

   Необходимо организовать бульвар на существующей набережной с максимальным сохранением существующего ландшафта и соответствующей инженерной подготовкой.
	6.4.2.
	Охрана объектов культурного наследия


В соответствии с законом Ярославской области «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской Области» (Законы Ярославской области от 19.12.2005 №80-З и от 11.10.2006 №63-З) и Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 №315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» как предупредительная мера по обеспечению сохранности объектов культурного наследия до разработки специального проекта зон охраны объектов культурного наследия на территории городского поселения Мышкин, на указанной карте-схеме отмечаются временные границы зоны охраны на территории центра исторического поселения как комплексного объекта культурного наследия – достопримечательного места.

Необходимый состав зон охраны (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта) определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия – достопримечательного места.
Во временных границах зон охраны устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель историко-культурного назначения, предусмотренный для охранных зон, регулирующий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды выявленных объектов культурного наследия:

	-
-

-

-

-
	сохранение, как правило, линий застройки исторически сложившейся планировочной структуры;

принятие габаритов новой застройки, обеспечивающих масштабное соответствие с окружающей исторической средой, исключающих закрытие видовых точек на пространственные доминанты (церковь Успения Богородицы, церковь Николая Чудотворца), а также исключающих создание фона, неблагоприятного для восприятия памятников;

согласование отводов земельных участков под новое строительство, проектов на новое строительство и реконструкцию, сноса существующей застройки с соответствующими органами местного самоуправления городского поселения по охране и использованию историко-культурного наследия;

ограничение интенсивности дорожно-транспортного движения и создание условий для его снижения, исключение прокладки инженерных коммуникаций надземным способом;

разработка проекта планировки исторических территорий;


	6.5.
	Этапы реализации


Расчетным сроком реализации Генплана городского поселения Мышкин принят 2026 год, сроком 1 очереди реализации – 2014 год. Эти же сроки реализации приняты в «Схеме территориального планирования Ярославской области», что позволяет взаимоувязывать мероприятия реализации обоих нормативно-правовых актов.

На основании решений по территориальному планированию городского поселения, определенных Генпланом, органы местного самоуправления городского поселения имеют право утверждать соответственным образом подготовленную документацию по планировке территории городского поселения: проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков, а также утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.
	7.
	Основные технико-экономические показатели


	-

-

-

-

-

-
	Площадь территории городского поселения Мышкин в местной системе координат (СК-76) – 527,40 га, периметр – 20,18 км;
Площадь (общая) городского поселения с учетом перспективного изменения границ (присоединение в границы городского поселения резервных территорий) – 777,76 га, в том числе площадь резервных территорий (8) – 250,36 га;

Примечание: В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и соответствующими Законами Ярославской области (см. письмо департамента градостроительства и архитектуры Ярославской области от 26.09.2008 № 04-05-2859) считать площадь планируемых территорий в измененных границах – развитие городского поселения Мышкин (ИЗМ-1 – ИЗМ-8, восемь территорий общей площадью 250,36 га) – как резервные территории перспективного развития поселения с включением их в границы городского поселения Мышкин после прохождения нормативных юридических мероприятий законодательного порядка.
Население: существующее – 5 900 чел.; на расчетный срок (2026 г.) – 6 900 чел.; на 1-ю очередь (2014 г.) – 6 300 чел.;

Плотность городского населения: существующая – 11,2 чел./га;

Жилищное строительство: существующий жилой фонд – 134,5 тыс.кв.м; существующий аварийный и ветхий жилой фонд (под снос) – 11,3 тыс.кв.м; новое строительство на расчетный срок – 55,2 тыс.кв.м, на 1-ю очередь – 22,7 тыс.кв.м; прирост жилого фонда на расчетный срок – 43,90 тыс.кв.м, на 1-ю очередь – 18,1 тыс.кв.м; перспективный жилой фонд на расчетный срок – 178,4 тыс.кв.м, на 1-ю очередь – 152,6 тыс.кв.м;

Примечание: перспективные показатели по жилищному строительству рассчитываются на прогнозируемую численность постоянного населения, зарегистрированного по месту жительства.

Жилищная обеспеченность: существующая – 22,8 кв.м/чел., на расчетный срок – 25,9 кв.м/чел., на 1-ю очередь – 24,2 кв.м/чел.



	
	Анализ земельного баланса при градостроительном зонировании территории городского поселения



	NN
п/п
	Наименование зон

Индексация зон
	Анализ территории (гектары / %)

	
	
	Существующее положение
	Перспективное развитие
	Соотношение   сущ (3) / персп (4)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
	Центральные общественно-деловые и коммерческие зоны (Ц)

Специальные обслуживающие и деловые зоны (ЦС)

Жилые зоны (Ж)

Производственные и коммунальные зоны (П)

Зоны транспортной инфраструктуры (ПТ)

Зоны специального назначения (С)

Природно-рекреационные территории (Р)
	27,47 / 5,3%

36,54 / 6,9%

249,07 / 47,2%

61,73 / 11,7%

22,69 / 4,3%

5,82 / 1,1%

124,08 / 23,5%
	27,47 / 3,5%
39,42 / 5,1%

256,48/6900/32,8%

67,57 / 9,1%

23,78 / 3,1%

5,82 / 0,7%

357,21 / 45,7%
	±0,00 / ±0,0%
+2,88 / +7,9%

+10,91 / +3,0%

+5,84 / +4,9%

+1,09 / +5,8%

±0,00 / ±0,0%

+229,63 / +187,9%

	8.
	Общая площадь территории городского поселения (1+2+3+4+5+6+7)
	527,40 / 100,0%
	777,76 / 100,0%
	+250,36 / +48,1%


В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области настоящим Генпланом рекомендуется возбуждение в установленном порядке ходатайства о присвоении городскому поселению – городу Мышкину федерального статуса «Город – достопримечательное место» с учетом перспективы его развития как уникального центра историко-культурного наследия и развития рекреации и туризма в структуре территории Верхневолжья и Ярославской области.

	8.
	Основные источники информации


	-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;

Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ;

Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;

Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ;

Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ;

Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;

Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Законы Ярославской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области» от 19.12.2005 №80-з, от 11.10.2006 №63-з;

Закон Ярославской области «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области» от 11.10.2006 №60-з;

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 11-04-2003 «Об утверждении «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской

области «Планировка и застройка городских округов и поселений Ярославской области» (утверждены постановлением администрации Ярославской области от 13.02.2008 №33-а);

Нормативно-правовой акт «Схема территориального планирования Ярославской области» (2007 г.);

Генеральный план г. Мышкина (1992 г.; НИИ Урбанистики - Ленгипрогор);
Документация по проектированию и описанию прохождения границы муниципального образования «Городское поселение Мышкин» (2005 г.);

Паспорт безопасности Мышкинского муниципального района Ярославской области (2005 г., разработан согласно приказу МЧС РФ от 25.10.2004 №484);
































